Tugas 1

Pengenalan Program PISCES Beserta Contoh Pemakaiannya

- Dioda

file di.grd :

Title  PN diode transient simulation

$ Grid of the structure and doping distribution

$ SILVACO International 1991

mesh       rect nx=14 ny=26  smooth=1 diag.flip

x.m        n=1  l=0.0 r=1.0

x.m        n=14 l=5.0 r=1.0

y.m        n=1  l=0.0 r=1.0

y.m        n=26 l=5.0 r=1.0

$ Regions and Electrodes

region     num=1 silicon

elec       num=1 left length=2.31

elec       num=2 bottom

$ Doping Profile

doping     uniform conc=2.e14 n.type outf=dopdio

doping     gauss conc=5.0e19 p.type junc=1.0 x.r=1.9 ratio=0.7

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=meshdio dopfile=dopdio

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=meshdio dopfile=dopdio

$ Plotting

plot.1d    x.s=0.0 x.e=5.0 y.s=0.0 y.e=0.0 doping abs log pa

plot.1d    x.s=1.0 x.e=1.0 y.s=0.0 y.e=5.0 doping abs log pa

plot.2d    grid boundary no.top no.fill pa

plot.2d    junction boundary l.elect=2 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

end

Output plot :

Keterangan:

Source program di.grd digunakan untuk mensimulasikan karakteristik transien PN dioda. X.MESH dan Y.MESH akan membentuk uniform rectangular grid  dalam koordinat X dan Y. Electrode merupakan letak elektroda pada permukaan atas dan bawah dari struktur dioda simulasi. Doping  mendefinisikan besarnya ketidakmurnian yang ditambahkan, yang terdiri dari konsentrasi n-type pada seluruh bagian struktur dan p-type dengan junction setebal 1s. Distribusi doping disimpan pada file dopdio. Regrid digunakan untuk melakukan penghalusan grid  dan menyimpannya pada file meshdio. Pada akhir file dilakukan plotting doping concentration  dan struktur dioda tersebut. File-file yang terbentuk akan dipakai sebagai input bagi simulasi berikutnya yang memerlukan  informasi doping dioda.

- Bipolar Transistor

file tr.grd :

Title    NPN power transistor

$ Grid of the structure and doping distribution

$ SILVACO International 1991

mesh       rect nx=31 ny=31 smooth=1 diag.flip outf=meshbip

x.m        n=1  l=0.0   r=1.0

x.m        n=31 l=300.0 r=1.0

y.m        n=1  l=0.0   r=1.0

y.m        n=31 l=90.0  r=1.0

$ Electrodes #1 -emitter; #2 -base; #3 -collector

region     num=1 iy.l=1  iy.h=31 ix.l=1  ix.h=31 silicon

elec       num=1 ix.l=1  ix.h=8  iy.l=1  iy.h=1

elec       num=2 ix.l=28 ix.h=31 iy.l=1  iy.h=1

elec       num=3 ix.l=1  ix.h=31 iy.l=31 iy.h=31

$ Impurity profile

doping     uniform conc=1.0e15 n.type

doping     gauss   conc=5.0e18 p.type junc=25.0

doping     gauss   conc=5.0e19 n.type junc=10.0 x.r=85.0 ratio=0.75

$

plot.1d    dop x.s=0.0 x.e=300.0 y.s=0.0 y.e=0.0  abs log points pa

plot.1d    dop x.s=0.0 x.e=0.0   y.s=0.0 y.e=90.0 abs log points pa

plot.2d    grid boundary no.top no.fill pa

plot.2d    junction boundary l.elect=1 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

end

Output plot :

Keterangan:

File ini berfungsi  hampir sama dengan file di atas tetapi untuk membentuk mesh struktur  transistor bipolar yang akan disimulasikan. Baris-baris perintah yang digunakan mempunyai arti yang sama dengan yang digunakan pada dioda. Perbedaan terletak pada strukturnya yang mempunyai tiga elektroda yaitu emitor, kolektor , dan basis. Basis dan emiter mempunyai tebal junction 25s dan 10s. Distribusi doping dan struktur grid diplot ole perintah PLOT.1D  dan PLOT.2D.