Short Intensive Serial	 All About EH Antenna

Edisi terakhir

EH Antenna

Fingerboard Adjustment

JA3CHG Yamada Nao

Kali ini akan kami perkenalkan cara produksi dengan mengkonsentrasikan pada adjustment. Kemudian, short intensive serial yang dimulai sejak April 2004 lalu pun akan berakhir di sini.

Terima kasih untuk kesempatan Anda membacanya. (Redaksi)

Diterjemahkan Oleh : YBØGJS

Setelah melihat edisi April 2004 majalah ini, saya tertarik dengan EH antenna, dan saya langsung mencoba membuatnya dengan men-download sumber-sumber dari web page laboratorium FR Radio.

1.  Alat nomor 1 untuk 7 MHz

Gambar 1) Alat nomor 1 EH Antenna untuk 7 MHz

Seperti terlihat dalam gambar, ini merupakan penggunaan untuk 7 MHz yang direkatkan pada silinder aluminium papan setebal 0.1 mm pada pipa vinyl chloride ø 90.

Baik konstruksi maupun pembuatannya memang mudah, tetapi saya tidak terlalu mengerti mengenai adjustment-nya. Pada antena yang ada sampai sekarang, pengerjaannya akan selesai hanya apabila kita meresonansikan silinder (antenna element) dan tuning coil pada frekuensi yang diinginkan, merubah impedance feed point kemudian menyambungkannya pada coaxial cable. Akan tetapi, ternyata pada EH antenna (Star Version) ini, feed coil-nya masuk secara seri pada coaxial cable.

Pada data bulan Mei, feed coil-nya sekitar 20 µH, dan karena mengalami tap down, apabila kita menyambungkan inductance yang besar ini kepada tuning coil, maka frekuensi resonansi dan adjustment inductance dari feed point ini pun dapat diperkirakan akan menjadi sulit.

Apabila memikirkan hal yang sama pada antena sekarang, kita dapat dengan mudah meresonansikannya pada frekuensi yang diinginkan dari kombinasi silinder dan tuning coil. Selanjutnya kita masuki tata cara feed.

Konfirmasi frekuensi resonansi ini pada mulanya mempergunakan deep meter, tetapi mungkin karena Q dari antenanya rendah, maka saya mengalami kesulitan karena titik deep-nya sulit dimengerti. Apabila demikian, bila saja disambungkan dengan antena analyzer MFJ (MFJ-269) dengan menggulungkan 3T link coil, dan merubah frekuensinya, impedance akan menunjukkan hampir 25 Ω dengan titik resonansi dimana reactance (Xs)-nya menjadi 0. Mumpung demikian, apabila interval link coil dan tuning coil-nya dirubah, maka dapat diintegrasikan dengan mudah menjadi Rs = 50 Ω, dan Xs = 0. Frekuensi resonansi pun tidak berubah.

Untuk sekedar mencoba, apabila disambungkan pada rig, cukup dapat menerima (sinyal). Saat mencoba menghubungi beberapa station, ini dapat dipergunakan hanya dengan menurunkan 2~3 derajat, dibandingkan dengan wire antenna sepanjang 25 m (pengkombinasian dengan Aicom AH-2) yang selama ini dipergunakan.

Ini lumayan juga, kan? Akan tetapi, walaupun tanpa memiliki karakteristik phasing coil, apakah ini tetap bisa disebut dengan EH antenna? Saat saya melihat lagi web page laboratorium FR Radio, terdapat sumber mengenai “definisi EH Antenna” dan pada penjelasan equivalent circuit, dijelaskan bahwa “EH Antenna merupakan tambahan dari fase network pada Hertz antenna sekarang dengan impedance matching network.”

Dalam kalimat penjelasan equivalent circuit, tertulis bahwa EH Antenna itu sendiri memiliki reactance –jD dan menurunkan sebanyak 90o dari aliran listrik terhadap daya listrik dengan phase shift network (+jø), dan akan meng-cancel-kan –jD. Dengan ini, akhirnya saya mengerti peran dari phasing coil. Memang antena yang tidak feed dengan phasing coil merupakan antena yang seperti antena EHM (M=Modoki), dan bukan EH Antenna. Baiklah.

Dengan dimilikinya reactance –jD pada antena, maka antena itu sendiri tidak akan beresonansi dalam frekuensi yang diharapkan, tetapi akan beresonansi pada frekuensi yang lebih tinggi dari tujuannya karena reactance yang berkapasitas, dan terdapat perdebatan bahwa frekuensi resonansi berubah pada frekuensi tujuan akibat tersambungnya reactance inductive dari phasing coil (+jø).

2. Dari Modoki ke Benda Asli

Di sini akan di-remodel-kan EHM antenna dari feed link coil 7 MHz yang dibuat pertama kali.

Jumlah gulungan tuning coil dibiarkan demikian adanya, kemudian gulunglah phasing coil sebagai pengganti link coil, kemudian gulung kembali, dan sambungkan pada posisi tap yang telah ditentukan/spesifik. Frekuensi resonansi akan menurun tajam, tetapi biarkan saja. Sambungkan antenna analyzer pada terminal axle (diperlukan alat yang dapat mengukur reactance). Pada saat ini, sambungkan badan analyzer kepada permukaan tanah yang cukup luas. Apabila mempergunakan meja baja, sambungkanlah dengan lead dan meja. Apabila tidak, nilai pengukuran tidak akan stabil, dan menunjukkan nilai miss yang tajam.

Jangan terlalu dipikirkan posisi tap yang spesifik itu, dan carilah posisi dimana akan menunjukkan sekitar Xs = 0 dan Rs = 50 Ω. Untuk berjaga-jaga, saya melipat hanya tuning coil yang diameter pipa dan panjang silindernya sama, dan juga membandingkan 2 buah antena yang levelnya berbeda (Karena sebuah antenna terselubungi dengan level IV dari ø1.6, maka digulung. Dan sebuah lagi diselubungi rapat-rapat dengan polyurethane wire ø1.6), dengan cara adjustment yang sama (lihat gambar 2)). Saya dapat meng-adjust pada nilai yang cukup memuaskan dengan posisi masing-masing 4.5 t dan 6 t. Cara adjustment-nya pun sepertinya OK dengan cara yang ini. Receiving condition-nya sedikit menjadi lebih baik dari cara link coil. Dengan ini, saya dapat mengungkapkan dengan percaya diri bahwa ini adalah EH Antenna yang asli (benda asli).

Bagan 1) Bagian Penggunaan EH Antenna

| Article | Standar, ukuran | 3.5 MHz | 7 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kuantitas | Kuantitas |
| Cover | Ø 60 Vinyl Chloride talang 2.7 m | 1.6 m 1 | 1.1 m 1 |
| Cap | Ø 60 Vinyl Chloride joint | 2 | 2 |
| Badan Pipa | Ø 50 pipa air 2 m | 1 | 1 |
| Spacer | Ø 50 pipa air joint | 4 | 4 |
| Silinder | 0.1 x 400 X 1200 mm papan aluminium | 200 X 600 2 | 200 X 400 2 |
| Kabel listrik | 1.2 mm kabel Polyurethan | 12 m | 10 m |
| Baut | 3 mm self tap, baut | 20 | 20 |
| Terminal | 3.5 mm terminal tempel | 20 | 20 |

Diagram 1) Coupling manufacturing

DVS Coupling manufacturing ①

Potong selebar 20 mm

Tengahnya dibuang, dan kedua ujungnya dipergunakan (perlu 3 buah)

47

Potong selebar 20 mm

DVS Coupling manufacturing ②

Potong bagian pembatas pada bagian dalam coupling, sehingga dapat dilewati pipa ø 50.

47

3. EH Antenna Konstruksi Tahan Air

Menurut sumber dalam web page, tertulis bahwa ukuran silinder EH Antenna banyak mempergunakan pipa sekitar ø 60, cukup panjang, panjang EH antenna mobil 3.5 MHz sekitar 4.5 m, dan diameternya sekitar ø 60. EH Antenna ini pun panjang silindernya sedapat mungkin semakin panjang semakin baik pula efisiensi sudut serta panjang silindernya sekitar 40 cm pada 7 MHz, dan sekitar 60 cm untuk 3.5 MHz dengan panjang keseluruhan 2 m.

Gambar 2) Alat nomor 2 EH Antenna

Gambar 2) merupakan keadaan dimana cover anti air dibuka dari antena yang telah sempurna. Cover anti air merupakan talang vinyl chloride ø 60, pipa badan merupakan pipa air vinyl chloride ø 50, panjang keseluruhan 2 m untuk 3.5 MHz, 1.4 m untuk 7 MHz. Hasilnya terlihat cukup smart.

Bahan yang dipergunakan adalah yang seperti dalam bagan 1), akan lengkap apabila pergi sampai ke home center.

Sekarang, marilah berlanjut kepada tahap pengerjaan. Secara umum (utamanya) akan dijelaskan dalam penggunaan 3.5 MHz.

Pertama-tama, potonglah papan aluminium menjadi 2 lembar dengan ukuran 200X600 mm.

Untuk menjadikannya silinder, buatlah seperti tabung. Jepitlah papan aluminium dengan kertas koran yang ditumpuk 5~6 tumpuk, gulung/lipatlah dengan berpusat pada pipa yang tepat, kemudian buatlah 2 buah (2 batang) sampai dengan keadaan diaman walaupun dibiarkan saja, akan tetap pada keadaan berbentuk tube ø 50.

Buatlah water pipe joint ø 50 seperti diagram 1) untuk membuat spacer yang akan dipergunakan untuk mencopot silinder. Persiapkan 3 buah benda yang telah dipotong selebar 20 mm, 1 buah joint yang akan dipergunakan untuk mencongkel bagian dalam, dan satu buah yang tidak diproses apa pun.

Selanjutnya, seperti dalam diagram 2) masukan 3 buah spacer yang telah dipotong 20 mm ke dalam pipa air ø 50, dan masukkan pada ujungnya, joint yang tidak diproses. Dari bawah, masukkan joint yang telah mencongkel bagian dalam, dan posisikan pada posisi yang sepatutnya. Semuanya tidak akan menempel.

Buatlah 4 buah lubang pada badan pipa sebesar 4.5 mm, masing-masing 2 lubang untuk memasukkan lead wire yang akan menyambungkan phasing coil dengan bagian bawah silinder dan tuning coil. Masukkan lead wire yang menghubungkan bagian bawah silinder, dengan tuning coil menyusuri bagian dalam pipa. Masukkan lead wire yang menghubungkan phasing coil dengan tuning coil melewati bagian tengah. Potonglah sponge (misalnya sponge untuk membersihkan mobil, dll) dengan sesuai, tusuklah dengan lead wire, dan usahakan hingga melewati bagian tengah pipa. Potonglah sepanjang yang diperlukan, dan tekuklah kedua terminal lead wire 90o. Mulailah dari lead wire yang berhubungan dengan silinder bagian bawah.

55

Coupling (DVDS 40)

Pipa air vinyl chloride ø 50

635			(VU 40) panjang 2 m.

(435)

Phasing coil ø 12  6 t (2 t)

610			Coupling yang telah dipotong 20 mm

(435)

Tuning coil ø1.2  50 t (26 t)

Posisi tap 4 t (6 t)

Feed coil ø12  9 t (3 t)

Coupling yang memotong pembatas bagian dalam

Note: Bagian yang di dalam kurung menunjukkan nilai untuk 7 MHz.

Diagram 2) Diagram konstruksi badan ①

55							Coupling talang air ø 60

30

Silinder atas

600

(400)

Talang air vinyl chloride ø 60

1600

Silinder bawah			(1100)

600

(400)		2000

(1400)

Coupling talang air ø 60

Note: bagian di dalam kurung menunjukkan nilai untuk 7 MHz.

Diagram 4) Konstruksi cover bagian luar

Note: bagian di dalam kurung menunjukkan nilai untuk 7 MHz.

Diagram 3) Diagram konstruksi badan ②

Dari lubang atas-bawah yang dilalui lead wire, sebagai pengganti masing-masing messenger wire kita masukkan vinyl wire, disolderkan pada kedua terminal lead wire, sambil diusahakan agar tidak tersambung, tarik vinyl wire dari dalam lubang dan masukkan lead wire, kemudian rekatkan terminal pada kedua terminal itu (lihat diagram 5)). Apabila kedua lead wire dapat melewatinya dengan baik, maka akan berpengaruh pada pembuatan masing-masing coil.

Gulunglah phasing coil, tuning coil, dan feed coil seperti diagram 2), sambungkan terminal dan tahanlah dengan vinyl tape. Tuning coil untuk penggunaan adjustment digulung sebanyak sekitar 5 t, dan feed coil tempelkan terminal hanya pada silinder bawah (bagian yang tertempel di tanah).

Sekarang kita masuki instalasi silinder. Dimulai dari silinder bawah.

Paralelkan dengan baik papan aluminium yang telah dijadikan tube untuk keperluan silinder, dan rekatkan tumpukannya dengan aluminium tape. Sesuaikan tumpukan papan aluminium dengan posisi terminal lead wire yang bersambungan dengan bagian yang menyentuh tanah dari tuning coil, dan kuatkan dengan baut tapping. Silinder atas dan lead wire juga ikut dikuatkan. Karena papan aluminium 0.1 mm itu lunak, maka harap berhati-hati agar papan aluminium itu tidak berubah bentuk (lihat diagram 3)).

Penyambungan coaxial cable dan cara penarikannya bersambungan / berhubungan dengan coaxial cable sekitar 1 m, dapat dilihat dalam gambar 3). Cover-nya dapat dibuat sesuai dengan diagram 4). Cap bagian ujungnya dapat mempergunakan tutup kaleng spray atau tutup kopi instan.

Apabila keseluruhan penyambungan telah selesai, maka selanjutnya adjustment. Antenna analyzer untuk adjustment . Akan OK hanya dengan menyambungkannya dengan benda sekitar sebesar meja baja.

Sambungkan feed coil ke sekitar 4 t dari bawah tuning coil, ubahlah frekuensi analyzer, dan temukanlah frekuensi yang paling rendah dari nilai Xs. Apabila frekuensi ini lebih tinggi daripada yang diharapkan, tambah gulungan tuning coil, dan apabila lebih rendah, sebaliknya: kurangi gulungannya, dan buatlah sampai dengan sekitar 100 KHz.

Apabila frekuensi dapat ter-adjust, maka kita juga akan meng-adjust posisi tap feed coil kembali. Apabila Rs lebih rendah daripada 50 Ω, maka cobalah turunkan posisi tap 1 t. Demikian juga sebaliknya, apabila lebih tinggi, naikkanlah. Dengan ini, gerak-gerakkan posisi tap agar Rs = 50 Ω dan Xs mengecil. Apabila Rs = 40~60 Ω dan Xs = 0~5 Ω, posisi tap sudah OK. Selanjutnya meng-adjust jumlah gulungan tuning coil, dan sesuaikan dengan frekuensi yang diinginkan.

Gambar 3) Adjustment yang detil dilakukan pada pitch coil

Karena pabila dikenakan cover akan menurun sekitar 50 KHz, maka bagian ini harus diperhatikan baik-baik (diantisipasi).

Adjustment frekuensi yang mendetil yang terakhir, disesuaikan dengan memperlebar dan mempersempit pitch coil (lihat gambar 3)).

Di sini, setelah cover dikenakan, dilakukan satu kali konfirmasi ulang. Apabila masih dalam ruang lingkup frekuensi yang diinginkan, berarti telah selesai. Agar coil tidak bergerak, rekatkan dengan hot glue. Karakteristik SWR dengan ruang lingkup SWR di bawah 3, maka menjadi sekitar 60 KHz pada 7 MHz, dan 30 KHz pada 3.5 MHz. Panjang tetapi jangkauannya luas.

Gambar 4) Cara instalasi EH antenna

Cara instalasi dapat dilihat pada gambar 4). Metal fitting instalasi sama dengan placket GP 144/430 MHz. Karena badannya adalah pipa vinyl chloride, dan apabila dikencangkan dengan kuat dengan U volt dia akan berubah bentuk, maka pipa talang yang lain dipotong sekitar 30 cm, dipotong secara mendatar dan diberi mata, dan agar tergulung pada pipa badan, maka dikenakan dan ditutup serta dikencangkan.

Diagram 5) Diagram penampang EH Antenna

Spacer

Silinder atas

600

(400)

Spacer

Phasing coil

50

10				Phasing coil,

tuning coil,

Lead wire sambung

600

(400)			Spacer

Silinder bawah

Spacer

50

Tuning coil

120

Silinder bawah, tuning

40				coil, lead wire

sambung

Feed coil

Spacer

Note: bagian di dalam kurung menunjukkan nilai untuk 7 MHz.

Diagram 6) Diagram sambungan kabel

Silinder atas

Phasing coil 6 t

Silinder bawah

Tap		    Tuning coil 50 t

Feed coil 9 t

Dengan ini, badan antena telah selesai, tetapi selanjutnya yang menjadi masalah adalah coaxial cable yang masuk diantara wireless machine. Dalam antena yang sekarang, feed point memiliki reactance (Xs) = 0, dan Rs hanya akan menjadi radiasi rendah, dan apabila ini disesuaikan dengan impedance 50 Ω coaxial cable, kita dapat dengan mudah menyambungkannya dalam keadaan yang mendekati SWR = 1 dengan coaxial cable 任意長.

Di lain pihak, tertulis pula dengan jelas di dalam sumber bahwa EH Antenna juga telah di-adjust menjadi Rs = 50 Ω dan Xs = 0, tetapi pada bagian luar coaxial cable pun mengalir aliran listrik tegangan tinggi, dan dijelaskan pula agar menyambungkannya dengan coaxial cable beberapa kali nomor integral dari panjang ½λ (panjang listrik = ½λ X sekitar 0.67).

Saat dicobakan disambungkan dengan panjang selain panjang listrik ½λ, maka didapat nilai yang sangat jauh berbeda. Dicobakan juga 1:1 , common mode filter, dan trap, tetapi hasilnya sama saja. Disayangkan bahwa penghubungannya dengan wireless machine diperlukan coaxial cable panjang listrik dengan panjang  ½λ. Seperti diagram 7), walaupun bagian antenanya 3.5 MHz pun, dapat dipanjangkan sekitar lebih dari 5 m dengan 7 MHZ. Coaxial cable yang tersisa setelah disambungkan dengan wireless machine, digulung besar-besar dan digantungkan pada pinggir emper depan rumah agar tidak terkena hujan (lihat gambar 5)).

EH Antenna

Panjang coaxial cable

300 / f (MHz) X (1/2) x beberapa kali integral 0.67

7 MHz di atas 5 m

3.5 MHz di atas 1    panjang listrik

Diagram 7) Diagram sambungan coaxial cable

Gambar 5) Penanganan kabel tersisa

Gbr 6a) Wire Antenna 7 MHz

Gbr 7a) Wire Antenna 3.5 MHz

Gbr 8a) Perbedaan Noise Level

Gbr 6b) EH Antenna 7 MHz

Gbr 7b) EH Antenna 3.5 MHz

Gbr 8b) Perbedaan Noise Level

Dalam keadaan seperti ini, impedance diukur dari bagian wireless machine. Kelihatannya hampir tidak terdapat perbedaan nilai dengan pengukuran bagian antena, tetapi apabila berubah cukup banyak, cobalah untuk memperbaiki cara memutar coaxial cable-nya. Terutama bagian coaxial cable sisa yang digulung akan sangat berpengaruh. Apabila berjalan lancar, maka meski wireless machine-nya dirubah pun SWR tidak akan berubah.

Saya coba memperbandingkannya dengan wire antenna 25 m. Cara perbandingannya mempergunakan indikasi band scope IC-756 PRO II dari ICOM.

Gambar 6a) adalah wire antenna 7 MHz, gambar 6b) adalah spectrum band EH Antenna. Karena instalasi EH Antenna apabila diinstalasi sevara vertikal di rumah akan menimbulkan pulse noise, maka dilakukan secara horizontal. Walau di-switch pun tidak akan terasa perubahan yang berarti. Ada kalanya EH antenna lebih terasa tergantung areanya. Sampai saat ini, EH antenna berkurang 1~2 dengan S, tetapi kali ini dapat dikatakan sangat berhasil. Mungkin ini dikarenakan silindernya diperpanjang.

Gambar 7a) merupakan wire antenna 3.5 MHz, dan gambar 7b) merupakan perbandingan spectrum band EH Antenna. Pada level penerimaan S, wire antenna dapat 2~3 lebih kuat menerima. Pada spectrum band, level penerimaan wire antenna terlihat tinggi secara keseluruhan, tetapi hampir keseluruhannya unsur noise. Sebaliknya, EH Antenna noise levelnya akan menjadi lebih rendah pada perbedaan level penerimaan. Gambar 8a) dan 8b) adalah keadaan dimana perbedaan noise level terlihat sangat jelas. Sebagai antenna dengan panjang keseluruhan 2 m dan tanpa harus disambungkan ke tanah hasilnya biasa-biasa saja, tetapi kurang memuaskan apabila diperbandingkan dengan 7 MHz.

Antenna 7 MHz memiliki hasil yang paling menggembirakan dalam pembuatan saya selama ini. Panjang silinder 40 cm, dan 1/100 λ tepat, tetapi saya membayangkan mungkin ini dikarenakan kombinasi tuning coil, phasing coil, dan panjangnya, dan hubungan fase frekuensi tinggi (diperlukan perbedaan 90o) yang ditambahkan pada silinder atas-bawah telah sesuai.

Pelengkap: Dalam serial ini hubungan “panjang silinder dan sudut radiasi” EH antenna menjadi tidak jelas. Yang benar adalah “apabila silinder diperpanjang, beam akan menyempit, sudut radiasi meninggi, dan menjadi antenna yang menguntungkan bagi komunikasi jarak pendek.”