##### BAB. I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Dalam modul ini anda akan mempelajari tentang membentuk produk sepatu secara manual. Pada dasarnya sepatu terdiri dari 2 bagian yaitu mukaan atasan dan bawahan. Mukaan atasan adalah bagian sepatu yang letaknya diatas bawahan yang fungsinya menutupi telapak kaki. Bahan yang digunakan untuk mukaan biasanya lunak, tipis dan fleksibel. Bawahan adalah bagian yang mengalasi sepatu juga disebut pengesolan. Begian bawahan ini merupakan bagian yang benar-benar mendapat tekanan dari berat tubuh sehingga bahan yang digunakan berbeda dengan bahan untuk mukaan. Modul ini akan dipelajari bagaimana cara membentuk produk sepatu secara manual dan diharapkan anda dapat melakukan perkaitan mukaan dan bawahan secara manual sehingga terbentuklah produk sepatu dengan benar.

- Prasyarat

Dalam mempelajari modul ini anda harus dapat melakukan penyiapan potongan kulit dan bahan-bahan lainnya, pembentukan sepatu dengan menempelkan insol pada atasan, pencetakan manual sepatu dengan cetakan sepatu, pengencangan cetakan dan pengiriman hasil pekerjaan yang telah selesai.

- Petunjuk Penggunaan Modul

- Pelajari daftar isi skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti, karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang anda pelajari dengan modul-modul lain.

- Kerjakan soal-soal dalam cek kemampuan untuk mengukur sampai sejauh man pengetahuan yang telah anda miliki.

- Apabila dari soal dalam cek kemampuan telah Anda kerjakan dan 70 % terjawab dengan benar, maka Anda dapat langsung menuju Evaluasi untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Tetapi apabila hasil jawaban Anda tidak mencapai 70 % benar, maka Anda harus mengikuti kegiatan pemelajaran dalam modul ini.

- Perhatikan langkah–langkah dan petunjuk teknis sebelum melakukan pekerjaan dengan benar, untuk mempermudah dalam memahami suatu proses pekerjaan.

- Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang dalam penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Kemudian kerjakan soal-soal evaluasi sebagai sarana latihan.

- Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban yang singkat jelas dan kerjakan sesuai dengan kemampuan anda setelah mempelajari modul ini.

- Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan baik dan bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut pada guru atau instruktur.

- Catatlah kesulitan yang anda dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan guru pada saat tatap muka. Bacalah referensi yang berhubungan dengan materi modul agar mendapatkan tambahan pengetahun.

- Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda dapat:

- Menyiapkan potongan kulit dan bahan-bahan lainnya.

- Membentuk sepatu dengan menempelkan insol pada atasan/bagian atas (upper).

- Mencetak manual sepatu dengan cetakan sepatu.

- Mengirimkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

- Kompetensi

KOMPETENSI	:   Membentuk Produk Sepatu Secara Manual

KODE	:   KRA.KLT.014 (2) A

DURASI PEMELAJARAN  	:   180 jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| KONDISI KINERJA | - Termasuk dalam pekerjaan ini adalah kemampuan membentuk produk alas kaki menggunakan last secara manual. - Kompetensi yang harus didemonstrasikan termasuk inisiatif dan keputusan-keputusan dalam menjahit, bekerja mandiri dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, mengkoordinasi proses dan memenuhi tenggat waktu. - Pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang ada dalam perusahaan, perundang-undangan, peraturan asuransi yang mengikat dan prosedur penggunaan alat. - Lingkungan pekerjaan dapat termasuk: - Pekerjaan di Industri skala besar atau industri skala kecil - Pilihan teknik mencetak didasarkan kepada teknik konstruksi yang diinginkan, seperti: cement, welded, veldtschoen, mocassin, californian slip lasting dan string lasting. - Kompetensi ditunjukkan dengan memperlihatkan kecekatan dan keakuratan kerja. - Peralatan termasuk namun tidak terbatas pada gunting, benang, cutter, jarum, spidol marker, paku, palu dan alas kerja datar. - Sumber informasi dapat termasuk dan tidak terbatas pada: - Prosedur dan spesifikasi kerja perusahaan - Surat perintah pengerjaan - Standar Nasional Indonesia - Regulasi yang mengatur termasuk: - Peraturan keselamatan kerja nasional - Asuransi dan kompensasi pekerja |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Menyiapkan potongan kulit dan bahan-bahan lainnya | - Paket potongan bahan kulit dan bahan lainnya diterima, diperiksa dan dihitung sesuai dengan prosedur kerja, termasuk pemeriksaan kualitas - Kualitas diperiksa sesuai dengan prosedur di tempat kerja - Paket dibuka dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur kerja - Peralatan diperiksa sesuai prosedur kerja - Catatan kerja dibuat sesuai prosedur kerja | - Pemahaman paket potongan bahan kulit dan bahan lainnya diterima, diperiksa dan dihitung sesuai dengan prosedur kerja, termasuk pemeriksaan kualitas - Pemahaman kualitas paket diperiksa sesuai dengan prosedur di tempat kerja - Pemahaman paket dibuka dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur kerja - Pemahaman pemeriksaan alat sesuai prosedur kerja - Membuat catatan | - Teliti menerima paket potongan bahan kulit dan bahan lainnya untuk diperiksa dan dihitung - Cermat memeriksa kualitas paket - Memeriksa peralatan sesuai dengan prosedur kerja - Mencatat dengan aktif prosedur kerja | - Pengenalan teknik mengidentifikasi paket potongan kulit - Penjelasan kualitas paket sesuai dengan prosedur di tempat kerja - Penjelasan persiapan membuka paket sesuai dengan kebutuhan dan prosedur kerja | - Menyiapkan potongan paket kulit dan bahan-bahan lainnya - Memeriksa alat - Mencatat catatan kerja |
| - membentuk sepatu dengan menempelkan insole pada atasan/bagian atas (upper) | - Last diperiksa sebelum ditempelkan pada atasan (upper), untuk memastikan ukuran yang cocok - Insole ditempelkan dengan atasan (upper) lalu bentuknya dipaskan menggunakan acuan last - Bentuk ujung alas kaki dan bagian atas sepatu disesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan | - Pemahaman Last diperiksa sebelum ditempelkan pada atasan (upper) untuk memastikan ukuran yang cocok - Pemahaman insole ditempelkan dengan atasan (upper) lalu bentuknya dipaskan menggunakan acuan Last - Proses pembuatan ujung alas kaki dan sepatu bagian atas | - Teliti memeriksa last sebelum ditempel pada atasan untuk memastikan ukuran yang cocok - Menempelkan insole dengan atasan (upper) dengan cermat - Tepat menyesuaikan anatar bentuk ujung alas kaki dan bagian atas sepatu | - Teknik prosedur pemeriksaan last sebelum ditempelkan pada atasan sepatu dalam memastikan ukuran - Teknik prosedur membuat ujung alas kaik dan bagian atas alas sepatu | - Menentukan ukuran, memotong dan merangkai sepatu - Membuat catatan |
| - Mencetak manual sepatu | - Bagian atas alas kaki dipaskan dengan cetakan, diperiksa dan disesuaikan dengan kualitas dan konstruksi yang diinginkan - Penyesuaian ulang dilakukan bila dibutuhkan - Pengencang ditempatkan - Di-staple atau paku seperlunya | - Pemahaman bagian atas alas kaki dipaskan dengan cetakan, diperiksa dan disesuaikan dengan kualitas dan konstruksi yang diinginkan - Pemahaman penyesuaian ulang dilakukan bila dibutuhkan | - Cermat menyesuaikan antara bagian alas kaki dengan cetakan - Tepat mengencangkan ditempatnya - Memaku dengan kuat | - Pengenalan teknik memasang cetakan sepatu - Teknik pengencang - Teknik memaku pada sepatu | - Memasang, memeriksa kualitas dan konstruksi yang diinginkan |
| - mengencangkan cetakan | - Bagian bawah alas kaki dilubagni dengan alat bantu - Atasan (upper) ditempatkan pada cetakan dan dikencangkan dengan paku | - Pemahaman bagian bawah alas kaki dilubangi dengan alat bantu - Pemahaman atasan (upper) ditempatkan pada cetakan dan dikencangkan dengan paku | - Cermat melubangi bagian bawah alas kaki dengan alat bantu - Hati-hati menempatkan atasan (upper) pada cetakan dengan dikencangkan dengan paku - Menjahit dengan kuat lubang yang berseberangan menggunakan benang berlapis lilin | - Teknik melubangi dengan alat bantu - Teknik mencetak alas sepatu - Teknik menjahit dengan teknik yang benar | - Melubangi dengan alat bantu pada bagian bawah alas kaki - Menempatkan atasan pada cetakan - Mengencangkan cetakan dengan paku - Menjahit menggunakan benang berlapis lilin lalu pengencang dicabut |
| - Mengirimkan hasil pekerjaan yang telah selesai | - Hasil kerja dipaketkan, dikelompokkan dan dikirimkan sesuai dengan prosedur pekerjaan - Kesalahan dan kekurangan dalam produksi dicatat - Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur kerja | - Pemahaman hasil kerja dipaketkan, dikelompokkan dan dikirim sesuai dengan prosedur pekerjaan - Pemahaman kesalahan dan kekurangan dalam produksi dicatat - Melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur kerja | - Teliti mengelompokkan hasil kerja untuk dipaketkan - Mencatat dengan cermat kesalahan dan kekurangan dalam produksi | - Penjelasan cara menyimpan kulit dengan cara menggulung, menggantung tanpa merusak kulit - Penjelasan teknik prosedur pengelompokan penyimpanan | - Mengelompokkan dan mengirimkan sesuai prosedur pekerjaan - Melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur kerja |

- Cek Kemampuan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (  ) pada kolom yang telah disediakan!

| NO. | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apakah anda dapat menyiapkan potongan bahan kulit dan bahan lainnya untuk pembentukan sepatu secara manual? |  |  |
| 2. | Apakah anda bisa menyebutkan bahan dan alat yang digunakan pembentukan sepatu? |  |  |
| 3. | Apakah anda dapat membuat sol dalam (insole)? |  |  |
| 4. | Apakah anda bisa membuat penguat sepatu depan dan penguat sepatu belakang? |  |  |
| 5. | Apakah anda bisa menyebutkan fungsi sol dalam dan penguat sepatu? |  |  |
| 6. | Apakah anda bisa menjelaskan langkah kerja membentuk produk sepatu secara manual? |  |  |
| 7. | Apakah anda bisa membentuk/mencetak produk sepatu secara manual? |  |  |
| 8. | Apakah anda dapat menjelaskan urutan kerja mengencangkan cetakan sepatu? |  |  |
| 9. | Apakah anda bisa mengencangkan cetakan dengan baik dan benar? |  |  |
| 10. | Apakah anda mengelompokkan, mengirimkan hasil produksi, mencatat kesalahan dan kekurangan hasil produksi? |  |  |

Apabila Anda menjawab Tidak pada salah satu jawaban di atas maka pelajari seluruh topik bahasan yang ada pada modul ini. Apabila Anda menjawa Ya pada seluruh jawaban di atas maka anda dapat mengajukan uji kompetensi pada penilai.

BAB. II

PEMELAJARAN

### Rencana Belajar Peserta Diklat

### Kompetensi		: Membentuk Produk Sepatu Secara Manual.

Sub Kompetensi	: 1.  Menyiapkan potongan kulit dan bahan-bahan lainnya

2.  Membentuk sepatu dengan menempelkan insol pada atasan/bagian atas

3.  Mencetak manual sepatu dengan cetakan sepatu

4.  Mengencangkan cetakan

5.  Mengirimkan hasil pekerjaan yang telah selesai

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

    - Tujuan Kegiatan Belajar

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan anda dapat:

- Menyiapkan potongan kulit dan bahan lainnya.

- Memeriksa alat.

- Mencatat catatan kerja.

- Menjawab dengan benar soal-soal tes formatif.

    - Uraian Materi

Untuk menyiapkan potongan kulit dan bahan-bahan lainnya perlu pemahaman pekerjaan yang anda lakukan yaitu paket diterima, diperiksa, dihitung, sesuai prosedur kerja dalam hal ini juga termasuk pemeriksaan kualitas paket potongan bahan. Paket diterima sesuai prosedur kerja. Paket dibuka dan disiapkan sesuai kebutuhan.

- Menyiapkan potongan kulit dan bahan lainnya

Paket potongan kulit atasan (upper) dikelompokkan menurut model sepatu secara garis besar Plain Oxpfod, Plain Derby, Plain Monk, Plain Slipper dan pengembangan dari keempat model.

Gambar 1.  Jenis-jenis Model Sepatu

      - Bahan untuk atasan sepatu

Bahan untuk atasan (upper) dan bahan lapis (futter) menggunakan bahan kulit sapi samak krom, bahan ini sifatnya lunak, tipis dan fleksibel. Selembar kulit samak mempunyai beberapa bagian yaitu; bagian leher, bagian punggung dan bagian perut. Bagian punggung merupakan bagian yang terbaik karena mempunyai serat padat dan kuat sedangkan bagian leher seratnya melebar dan kendor pada bagian perut seratnya paling kendor. Ciri kulit krom bidang irisannya berwarna hijau keabu-abuan. Macam kulit krom diantaranya kulit sapi box (rinbox), kulit kale box (boxcalf) dan kulit krom buaya (krokodilleder).

Gambar 2.  Kulit Samak Krom

Gambar 3.  Kulit Buaya (Krokodilleder)

Gambar 4.  Atasan sepatu (upper) dengan bahan kulit krom

      - Bahan kulit bawahan sepatu

Bahan kulit bawahan sepatu dari kulit samak nabati atau semi krom dengan ketebalan 2,5 – 3,5 mm.

Kulit sapi samak nabati warnanya alami, coklat muda kulit ini cocok sebagai bahan untuk stempel (handruk). Untuk bahan pembuatan sepatu sebagai bahan pembuat pita (rahmen), penguat depan (vorrder kappe). Penguat belakang (hinter kappe) dan untuk bantalan sol dalam (deekdronsole) juga sebagai bahan untuk kria kulit hias.

Gambar 5.  Kulit sapi samak nabati

Selembar kulit sol samak nabati dapat dibagi menurut fungsinya. Bagian leher untuk sol dalam, bagian perut untuk pita, bagian punggung untuk penguat depan dan penguat belakang dan untuk bahan hak sepatu dan hak luar.

Brand-und Zwisechensuble

Croupon

Hinterkappe

Laufabsatzfleek

Rahmen

Gambar 6.  Kulit Sol Luar

      - Bahan-bahan lainnya

Bahan lainnya yang digunakan pembentukan sepatu yaitu, bedak fungsinya untuk menaburi atasan (vutter) atau acuan agar atasan dan acuan ada batas/rongga, fungsinya untuk mempermudah melepas acuan setelah proses pembentukan sepatu.

- Lem kentang

Lem yang terbuat dari bahan kentang digunakan untuk merekatkan penguat belakang dan lem yang digunakan untuk merekatkan sol menggunakan lem sintesis.

Gambar 7.  Lem Kentang

- Benang Pechdraht

Jenis benang ini sangat ulet dan kuat digunakan untuk menjahit pita dan sol sepatu (bawahan sepatu).

Gambar 8.  Benang Pechdraht

- Memeriksa alat

Alat pembentukan produk sepatu

Alat yang digunakan perlu diperiksa dan dipersiapkan agar memperlancar pekerjaan antara lain, tang zwicken; jenis tang ini ada 2 macam tang zwicken berukuran 5 mm pada ujungnya gunanya untuk menarik kulit pada sudut-sudut yang sempit pada proses mencetak sepatu. Bentuk ujung tang ini bergerigi sufatnya menggigit kulit erat dan kencang, sehingga menariknya dapat maksimal pada bawah kepala tang dibuat rata fungsinya sebagai alat pemukul paku. Tang yang berukuran 1 cm fungsinya untuk membentuk/mencetak sepatu pada proses awal.

Gambar 9. Tang Zwicken

Gambar 10. Paku Pembentukan Sepatu

- Paku besi

Ukurannya diameter 1, 2 – 1,4 mm panjangnya 25 mm. Pada proses pembentukan sepatu kedalaman ujung sepatu masuk ke dalam acuan kurang lebih 5 mm paku ini sebagai alat bantu menekan atasan sebelum di jahit atau direkatkan dengan lem.

- Catut

Alat ini digunakan untuk mencabut paku pada proses penjahitan pita yang tertancap pada proses pencetakan sepatu.

Gambar 11. Catut

- Pukul besi

Digunakan untuk menancapkan dan membengkokkan paku, memukul-mukul untuk pembentukan sepatu agar sesuai dengan cetakan/acuan untuk meratakan sol setelah pemasangan pita.

Sebagai alat pukul pemakaian nagel dan memukul melubang nagel dan lain-lain. Selain alat-alat tersebut diatas adalah jarum jahit tangan, pisau potong/piasu seset.

Gambar 12.  Pukul Besi

- Mencatat catatan kerja

Apa saja yang anda kerjakan dalam menyiapkan potongan bahan kulit dan bahan lainnya harus selalu dicatat berdasarkan nomor paket nomor bahan jumlah, kualitas bahan dan keterangan.

    - Rangkuman

- Bahan kulit untuk sepatu terdiri bahan untuk atasan sepatu dan bawahan sepatu (pengesolan) untuk bahan atasan kulit yang digunakan bersifat lunak, tipis dan fleksibel, untuk bawahan sepatu dengan bahan kulit samak nabati.

- Bahan yang lainnya adalah lem, bedak, benang dan lilin.

- Alat untuk membentuk sepatu zang zwicken, paku, catut, pisau potong/seset, pukul dan alat lainnya.

    - Tugas

Siapkan potongan bahan kulit, bahan lainnya dan alat yang digunakan proses pembentukan sepatu.

    - Tes Formatif

- Sebutkan jenis kulit tersamak menurut fungsinya?

- Sebutkan alat yang digunakan pembentukan sepatu?

    - Kunci Jawaban

- Kulit samak untuk atasan sepatu; rindbox, calt box dan krokodille, kulit untuk bawahan; kulit sol dengan samak nabati.

- Tang zwicken, paku, catut, pisau potong, pisau seset, jarum.

    - Lembar Kerja

- Alat

- Tang zwicken.

- Paku.

- Catut.

- Pukul.

- Pisau seset.

- Jarum.

- Uncek bertangkai.

- Uncek kerak.

- Bahan

- Lem.

- Bedak.

- Benang.

- Malam/lilin.

- Keselamatan kerja

- Periksa tempat kerja.

- Hati-hati dalam bekerja.

- Ikuti peraturan kerja.

- Bersihkan kembali tempat kerja.

- Langkah kerja

  - Menyiapkan bahan dan alat pembentukan sepatu.

  - Membagi bahan-bahan pada pekerja sesuai bidang tugasnya.

  - Merapikan bahan-bahan setelah digunakan.

Kegiatan Belajar 2

    - Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 diharapkan anda dapat:

- Mengetahui bahan untuk sol dalam dan pengeras sepatu (bahan pembentukan sepatu).

- Mengetahui alat untuk sol dalam dan pengeras sepatu (alat pembentukan sepatu.

- Membuat sol dalam.

- Membuat pengeras sepatu.

- Menjawab dengan benar soal-soal tes formatif.

    - Uraian Materi

Langkah awal membentuk sepatu, anda harus mengetahui bahan, alat untuk membuat sol dalam (brandshole) dan untuk membuat penguat/ pembentuk sepatu. Sol dalam adalah sol yang letaknya paling dalam setelah kaki yang hanya dibatasi oleh lapis sol dalam dengan kaos kaki apabila sepatu dipakai. Sol dalam merupakan pondasi sepatu yang berkonstruksi dengan atasan, pita (rahmen) dan sol bawah/sol yang dipakai untuk jalan (Lauftsohle).

Pengeras sepatu ada dua macam yaitu pengeras belakang (hinterkappe) dan pengeras sepatu depan (vorderkappe). Pengeras belakang yang berfungsi menegakkkan sepatu bagian belakang dan melindungi tumit kaki. Letaknya diantara atasan dan lapis belakang sepatu. Pengeras depan fungsinya menegakkan ujung sepatu depan dan melindungi jari-jari kaki. Letaknya didalamnya antara atasan dan lapis pada ujung sepatu.

- Bahan untuk membuat sol dalam dan pengeras sepatu

Bahan yang digunakan untuk membuat sol dan pengeras sepatu adalah kulit sapi samak nabati. Untuk sol dalam, kulit harus kuat, lunak dan fleksibel. Kulit yang cocok pada bagian kulit leher dengan ketebalan 2,5 – 3,5 mm sedangkan untuk pengeras depan dan belakang kulit pada bagian perut.

Gambar 13.  Bahan untuk sol dalam dan penguat sepatu

- Alat untuk memotong sol dalam dan pengeras sepatu

Alat potong bahan untuk sol dalam dan pengeras sepatu adalah pisau yang terbuat dari besi baja. Bagian tajamnya sedikit melengkung aar mudah digunakan. Pegangan pisau potong dilapisi kulit supaya telapak tangan pekerja pemotonga bahan tidak lecet/terluka akibat menggunakannya. Setelah selesai pemotongan bahan pisau ditajamkan lagi untuk memperlancar pekerjaan selanjutnya, menjamin hasil potongan tetap rata dan cicin. Alat pengasah/penajam pisau yaitu kikir bulat.

Gambar 14.  Pisau potong dan alat penajam pisau

- Membuat sol dalam

  - Memola

Cara memola sol dalam (brandshole) adalah letakkan bahan diatas meja, letakkan diatasnya telapak acuan dan polalah sesuai dengan telapak acuan kanan dan kiri. Tangan kiri menekan acuan tangan kanan memola.

Gambar 15.  Memola bahan sol dalam

  - Memotong

Memotong bahan untuk sol dalam, gunakan pisau potong dari arah depan menuju ke belakang (ke arah mendekati badan). Hasil potongan ditarik ke atas dan sisa potongan ditekan ke bawah. Pada potongan diberi sisa kira-kira 3 mm dari garis pola.

Gambar 16.  Memotong bahan sol dalam

  - Meratakan

Permukaan bahan sol dalam diratakan dengan menggunakan potongan pecahan kaca. Alat tradisional ini sederhana, murah, tanpa reparasi dan setiap waktu mudah gantinya. Misalnya dari pecahan kaca jendela, kaca cermin yang tepinya tidak teratur. Dapat juga meratakan bahan ini dengan amplas menual atau amplas mesin.

Gambar 17.  Meratakan bahan sol dalam dengan pecahan kaca

  - Menempel bahan sol dalam pada acuan sepatu

Letakkan acuan diatas bahan sambil melihat garis pola pada acuan, balikkan keduanya (telapak acuan atas) letakkan pada paha (posisi duduk) kalungkan sabuk dan ujung sabuk ditekan dengan kaki kiri. Kemudian pakulah 3 bagian yaitu depan, tengah dan belakang, paku dibengkokkan sehingga bahan tertempal pada acuan dengan stabil.

Gambar 18.  Menempel bahan sol dalam pada acuan sepatu

  - Memasang sol dalam sesuai pola acuan

Apabila bahan sol dalam sudah tertempel dengan stabil silahkan anda potong sesuai dengan telapak acuan. Jari tangan kiri memegang acuan dan menekan bahan agar rapat pada acuan, tangan kanan memotong dengan pisau potong.

Gambar 19.  Memotong sol dalam sesuai acuan

  - Menyeset sol dalam

Alat yang digunakan untuk mengeset sol dalam adalah pisau seset sol yang mata pisaunya lebar 6 mm, batas luar ada penahan (pada ujung pisau) fungsinya untuk menekan lebar sesetan. Lebar sesetan sekitar 6 mm dan kedalaman 2 mm. Ketebalan antara sesetan luar dan dalam kira-kira 6 mm mulai dari hak (abzat) sepatu. Sesetan dalam bersudut 45 derajat. Fungsi sesetan luar untuk lipatan atasan sepatu (obaleder). Sesetan dalam untuk jahitan antara sol dalam dan pita (rahmen). Garis pada sol dalam batas depan hak (abzat) sepatu.

Gambar 20.  Alat penyeset sol dalam

Gambar 21.  Sesetan sol dalam untuk jahitan pita

- Membuat penguat sepatu

Pengeras sepatu (kappe) merupakan bagian sepatu yang tidak kelihatan langsung letaknya ditengah atasan sepatu (oberleder) dan (futter). Pengeras depan (vorderkappe) ada tiga bentuk yaitu bentuk lurus, sayap burung dan bentuk cekung untuk sepatu pantofel.

Untuk penguat depan kulit tidak tebal, fleksibel kuat. Setelah kulit dipasang pada cetakan/ acuan ditipiskan dengan pisau, selanjutnya dihaluskan/ diratakan dengan pecahan kaca dengan ketebalan 0,5 mm.

Gambar 22.  Penguat sepatu

Gambar 23.  Cetakan penguat sepatu

- Membuat penguat sepatu belakang (hinterkappe)

- Memola

Ambillah pola, tempatkan diatas kulit samak nabati pada bagian perut, polalah dengan alat pensil.

- Memotong

Potongan penguat belakang sepatu caranya sama dengan memotong sol dalam.

- Mengeset

Untuk mendapatkan sesetan yang bagus pisau harus tajam. Hasil sesetan miring lebar 12 mm sampai dengan 15 mm, fungsi penipisan ini untuk mempermudah pembentukan/pencetakan penguat belakang.

Gambar 24.  Menyeset bahan penguat belakang

- Mencetak penguat sepatu

Sebelum penguat sepatu dicetak, bahan/kulit dibasahi dulu air hangat, diremas-remas agar bahan/kulit menjadi lemas. Alat untuk mencetak penguat ini yaitu acuan sepatu, tang zwicken, staples, paku, catut dan palu besi. Untuk mencetak penguat ini kulit setelah dibatasi ditempelkan pada acuan dan distaples pada bagian atas, bagian bawah dilipat ke telapak acuan dengan penguat paku.

Penarikan/pelipatan kulit dimulai pada ujung tumit dan dilanjutkan hingga seluruh kulit penguat terlipat, paku dibengkokkan ke dalam. Hasil cetakan yang masih basah dipukul-pukul lalu dikeringkan dengan lampu dengan bahan bakar spiritus.

Mengeringkan penguat sepatu, setelah kering pengeras dipotong menurut ketinggian mukaan sepatu, ditipiskan/dirapikan ketebalannya dan diratakan dengan amplas/pecahan kaca. Setelah penguat sepatu selesai dicetak maka dilepas untuk diproses selanjutnya.

Gambar 25.  Mengeringkan penguat sepatu

Gambar 26.  Cetakan penguat belakang sepatu

Setelah penguat sepatu selesai dicetak maka dilepas untuk proses selanjutnya.

Gambar 27.  Penguat/pengeras yang telah tercetak

    - Rangkuman

- Sol dalam (brandshole) merupakan awal pembentukan sepatu, kulit yang digunakan untuk sol dalam adalah kulit sapi samak nabati pada bagian leher.

- Alat yang digunakan untuk membuat pembentuk sepatu adalah pisau potong, pisau seset, asahan pisau, tang zwichen, paku berukuran panjang 25 mm (paku eternit), palu besi, staples, amplas/pecahan kaca dan catut.

- Pembentukan/penguat sepatu adalah penguat depan (vorderkappe) dan penguat belakang (hinterkappe). Kedua bagian ini merupakan yang membuat atasan sepatu dapat berdiri dan kelihatan bagus.

    - Tugas

- Bulatkan sol dalam (insole/brandsohle)!

- Buatlah penguat/pembentuk sepatu depan penguat sepatu belakang!

    - Tes Formatif

        - Sebutkan bahan dan alat untuk membuat sol dalam dan penguat sepatu?

        - Apa fungsi penguat depan (vorderkappe) dan penguat belakang (hinterkapppe)?

        - Apa fungsi sol dalam (insole/brandsohle)?

    - Kunci Jawaban

- Bahan:

  - Kulit sol pada bagian leher

  - Penguat pada bagian perut

Alat:

- Pisau potong

- Pengasah pisau

- Paku

- Palu

- Catut

- Staples

- Amplas/pecahan kaca]

- Pensil

- Lampu pemanas

- Fungsi sol dalam sebagai fondasi pembentukan konstruksi sepatu.

- Sebagai penyangga, penguat, pembentuk sepatu, penguat depan sebagai pelindung jari-jari kaki, penguat belakang sebagai penata/pelindung tumit dan mata kaki.

    - Lembar Kerja

- Alat

- Pensil

- Pisau potong/seset

- Tang zwichen

- Pelu besi

- Paku

- Staples

- Catut

- Lampu

- Bahan

Kulit sol.

- Keselamatan Kerja

- Periksa tempat kerja sebelum memulai pekerjaan.

- Hati-hati dalam mengerjakan membuat sol dalam dan penguat sepatu.

- Ikuti petunjuk pembuatan sol dalam dan penguat sepatu.

- Membersihkan kembali dan merapikan tempat kerja.

- Langkah kerja

  - Memeriksa acuan (last)sebelum digunakan.

  - Membuat sol dalam (insohle/brandsohle) sesuai dengan prosedur kerja.

  - Membuat penguat/pembentuk sepatu sesuai dengan prosedur kerja.

  - Setelah selesai dibersihkan kembali.

Kegiatan  Belajar 3

- Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan belajar 3, maka peserta diklat diharapkan dapat mencetak manual sepatu (atasan sepatu) dengan cetakan sepatu.

- Uraian Materi

Teknik memasang manual sepatu/atasan (oberleder) pada cetakan sepatu/acuan yaitu memasang/merakit atasan jadi sol dalam dengan cara melipat bagian bawah atasan dengan menariknya dengan alat tang zwicken ditahan/dikencangkan paku pada cetakan sepatu. Apabila diperlukan penyesuaian ulang (zwicken dasar) mengepaskan cetakan kanan dengan atasan sangat diperlukan, kesamaan pemasangan kedua pasang atasan dan bentuk zwicken atasan pada sol dalam atau konstruksi pemasangannya.

- Mencetak manual sepatu dengan cetakan sepatu

  - Menyiapkan atasan (oberleder) dan memeriksa acuan

Atasan (oberleder) sebelum dicetak dirapikan jahitannya (mengikat benang akhir jahitan). Memeriksa cetakan/acuan, sebelum unsur mencetak periksa kesesuaian dengan manual sepatu agar kualitas konstruksi dapat maksimal.

Gambar 28.  Atasan sepatu

  - Memasang sol dalam

Setelah penguat dilepas dari cetakan maka sol dalam diratakan ulang dengan amplas dari bekas-bekas tusukan paku pada waktu mencetak penguat (kappe). Kemudian dipasang sesuai keadaan semula, dipaku depan, tengah dan belakang pada acuan bagian bawah.

Gambar 29.  Memasang sol dalam

  - Memasang penguat sepatu (kappe)

Sebelum atasan dilipat kedalam/mengopen (zwicken), memasang pengeras/penguat.

Gambar 30.  Memasang penguat belakang

Gambar 31.  Lapis (futter) dipegang untuk dipasang penguat

  - Menaburi bedak

Pekerjaan ini agar atasan dan acuan tidak lengket, sehingga mempermudah melepas acuan dari atasan.

Gambar 32. Menaburi bedak

  - Mengopen (zwicken) dasar

Memasang atasan pada acuan, peganglah acuan dengan tangan kiri, atasan dipasang sesuai pola garis bawah mata kaki, ujung atasan ditarik dengan tang zwicken dan kencangkan dengan paku. Kemudian dilanjutkan kedua samping ujung acuan dan kedua samping tangan acuan.

Gambar 33.  Zwicken dasar awal

Zwicken dasar ini untuk menyamakan openan sepatu kanan dan sepatu kiri. Pada ujung telapak bagian belakang sepatu. Apabila kurang sama/simetris sepatu kanan dan kiri maka dengan mudah diulangi dan disamakan dari keduanya.

Gambar 34.  Zwicken dasar lanjutan

Zwicken ini melanjutkan zwicken dasar dengan memastikan bentuk openan atasan sama/simetris dari sepasang sepatu.

Gambar 35.  Zwicken lanjutan

  - Memotong sisa lipatan

Lipatan kulit atasan hasil zwicken kira-kira 1,2 cm kelebihannya dipotong dengan pisau potong.

Gambar 36.  Memotong sisa lipatan

Gambar 37.  Membengkokkan paku dengan palu besi

  - Mengopen lapisan depan

Sebelum mengopen lapis depan kulit atas (oberleder) disingkapkan keatas. Tarik kulit lapis dengan tang pada ujungnya, kuatkan dengan paku lanjutkan ke samping ujung dan seterusnya. Renggangkan sela-sela dipaku dengan drei, rekatkan keduanya dengan lem sintesis. Rapatkan dengan paku dan dibengkokkan ke dalam.

Gambar 38.  Mengopen lapis depan

  - Memasang penguat depan

Paku open/zwicken lapis dengan dilepas. Kemudian memasang penguat depan. Penguat/pengeras depan ada 2 jenis bahan. Satu penguat dari kulit dan penguat dan materi nol kulit.

Gambar 39.  Memasang penguat depan

  - Memplastiskan bentuk

Setelah pengopenan selesai, sepatu dengan hati-hati dipukul-pukul dengan palu besi agar bentuknya palstis sesuai dengan cetakan/acuan.

Gambar 40.  Memplastiskan bentuk

- Rangkuman

Mencetak sepatu yaitu merakit/memasang atasan pada bawahan sepatu/sol dalam (insohle). Merupakan hasil cetakan yang bagus apabila bentuk sepatu kanan dan kiri simetris serta plastis sesuai acuan/cetakan.

- Tugas

Cetaklah atasan sepatu pada cetakan sepatu (acuan)!

- Tes Formatif

        - Apa tujuan menaburi bedak pada lapis sepatu sebelum mencetaknya?

        - Apa tujuan menopen (zwicken) dasar?

        - Jelaskan memplastiskan bentuk openan sepatu?

- Kunci Jawaban

  - Agar atasan dan acuan tidak lengket sehingga mempermudah pelepasan acuan dari atasan sepatu pada akhir pekerjaan.

  - Menyamakan bentuk sepatu kanan dan kiri sebelum mencetak/mengopen lanjutan.

  - Untuk memplastiskan bentuk openan sepatu dengan cara memukul-mukul setelah selesai mencetak sepatu.

- Lembar Kerja

  - Alat

- Tang zwicken

- Pisau potong

- Paku

- Palu besi.

  - Bahan

    - Bedak

    - Lem

    - Atasan sepatu.

  - Keselamatan Kerja

- Periksa cetakan sepatu/acuan dan atasan sepatu.

- Hati-hati dalam mencetak sepatu.

- Ikuti petunjuk mencetak sepatu.

- Membersihkan kembali tempat kerja setelah selesai bekerja.

  - Langkah Kerja

  - Menyiapkan tempat kerja.

  - Menyiapkan alat dan bahan.

  - Menyiapkan cetakan/acuan sepatu dan atasan sepatu.

  - Mencetak manual sepatu dengan cetakan sepatu.

  - Setelah selesai dibersihkan kembali.

Kegiatan Belajar 4

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 4, diharapkan anda dapat mengencangkan cetakan;

- Membuat pita sepatu (rahmen).

- Menjahit pita.

- Memaku pasak/nagel.

- Menjawab dengan benar soal soal-formatif.

- Uraian Materi

Mengencangkan cetakan adalah menguatkan hasil cetakan atasan (upper) dengan sol dalam/insol (bransole) dan pita (rahmen). Bahan yang digunakan benang (pechdraht) dengan menggunakan alat pelubang jahitan (uncek panjang). Sebelum jarum dan benang mengikatnya, pada bagian hak sepatu (abzat) pengencang/penguat paku pasak/nagel, terbuat dari kayu panjang 14 mm. Alat yang digunakan pada pangencangan cetakan yakni alat pelubang jahit (uncek panjang) alat pelubang pasar /paku kayu, jarum jahit tangan, catut, paku besi, pisau potong dan pisau tulang.

- Membuat pita (rahmen)

Pita (rahmen) dibuat dari kulit sol sapi dibagian perut/lebar 18 mm tebal 3 mm. Bahan ini tebal dengan potongan memanjang, kulit sebelum dipasang atau dijahit dibasahi air agar menjadi lunak dan mudah untuk proses kemiringan 45 derajat.

Gambar 41.  Pita dipotong dengan  sudut 45 derajat

Bahan-bahan yang dijahit yaitu atasan, sol dalam, sol tengah dan sol luar sepatu.

Gambar 42.  Pita (rahmen)

Gambar 43. Alat pelubang jahit pita (tengah), alat pelubang paku pasak(atas), pisau tulang untuk menghaluskan/mengkilapkan pita sepatu

- Benang jahit pita (benang pechdraht)

Satu rol benang pita terdapat 12 helai. Setiap helai yang dapat digunakan untuk bahan jahit menjahit sepasang sepatu dibutuhkan satu helai dengan panjang 2 meter. Sebelum digunakan benang dilapisi dengan malam/lilin agar menyatu serabut-serabutnya dengan cara pangkal benang ditekan, diatas malam ditarik melalui malam lakukan hingga beberapa kali hingga benang terlapisi malam.

Gambar 44.  Benang pechdraht

Gambar 46.  Bahan pembuat lilin/malam

Gambar 45.  Melapisi benang dengan lilin/malam

- Benang jahit pita

Benang jahit pita benang ini sudah dilapisi malam digunakan untuk menjahit pita dan untuk menjahit sol tengah. Dua jarum jahit tangan panjang 8 cm yang melalui pisau uncek panjang dengan lebar 0.5 – 8 mm.

Gambar 47. Benang jahit pita

- Menjahit pita sepatu (rahmen)

Jahit pita (rahmen) dimulai dari batas hak depan

Menarik jarum dengan catut

Mengikat benang agar tidak pudar

Meratakan material dari atasan dan pita

Dengan hati-hati memukul permukaan insol, pita dan benang jahitan

Meluruskan pita dengan tang zwichen

Gambar 48. Menjahit pita sepatu

Pisau tulang digosokkan diatas pita hingga padat dan mengkilat.

Gambar 49.  Memadatkan pita dengan pisau tulang

- Memaku pasak/nagel

Pasak ini digunakan untuk menguatkan dan mengencangkan pita. Pada bagian keder caranya buatlah lubang pasak dengan uncek kethok, melalui pita, lipat zwichen, insol hingga menembus acuan. Kemudian pakulah pasak melalui lubang tersebut hingga pita terpasang.

Gambar 50.  Paku pasak/nagel

Membuat lubang pasak

Memotong kelebihan pita

Memaku pasak lanjutan

Gambar 51. Cara pasak

- Rangkuman

- Mengencangkan cetakan adalah menguatkan hasil cetakan/openan atasan (upper) dengan insol dan pita sepatu.

- Benang pechdraht benang untuk menguatkan openan sepatu sebelum dijahit openan sepatu dan pitanya dilubangi dengan alat pelubang/uncek tangan. Benang sebelum dipergunakan dilapisi dengan lilin.

- Alat pelubang pasak/nagel uncek kethok digunakan untuk melubangi bagian openan sepatu belakang.

- Tugas

- Buatlah pita sepatu (rahmen).

- Kencangkanlah cetakan/hasil openan sepatu dengan pita sepatu.

- Lubangilah rangkaian pita, zwiken insol dahulu sebelum menjahit atau memakai pasak dalam memasang pita pada pangencangan tekanan.

- Tes Formatif

- Benang apa yang digunakan untuk memasang pita sepatu?

- Sebutkan alat pemasangan pita sepatu!

- Apa tujuan melubangi dalam proses pemasangan sepatu?

- Kunci Jawaban

- Benang pechdraht.

- Uncek tangan, uncek kethok dan pisau tulang.

- Untuk memasukkan dan mengeluarkan jarum pada proses penjahitan pita sepatu, lubang paku pantek pada pemasangan pita.

- Lembar Kerja

- Alat

      - Pisau potong

      - Tang zwichen

      - Pelubang/uncek ketok

      - Jarum tangan

      - Catut

      - Pelubang/uncek tangan

      - Pisau tulang

      - Palu besi.

- Bahan

  - Kulit sol

  - Benang pechdraht

  - Malam/lilin.

- Keselamatan Kerja

- Periksa tempat kerja sebelum memulai pekerjaan.

- Hati-hati menjahit pita sepatu.

- Ikuti petunjuk pengencangan cetakan.

- Membersihkan kembali dan merapikan tempat kerja.

Kegiatan Belajar 5

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari  kegiatan belajar 5, diharapkan anda dapat:

- Mengelompokkan dan mengirimkan hasil pekerjaan yang telah selesai.

- Mencatat prosedur kerja.

- Uraian Materi

Pembentukan sepatu secara manual pada tahapan pemasangan pita selesai dilanjutkan pemasangan tamsin, membentuk sol luar, menjahit sol luar, memasang hak sepatu (abzatz), menghaluskan hak dan menghias hingga finishing.

Untuk mengirimkan pada departemen yang lain anda perlu mengelompokkan hasil pekerjaan yang telah anda lakukan menurut jenis model sepatu, ukuran sepatu. Menurut jenis sepatunya pria atau wanita, untuk orang dewasa atau anak-anak.

- Mengelompokkan dan mengirimkan hasil pekerjaan

Sebelum dimasukkan kekotaknya masing-masing hasil pekerjaan ditata diatas rak untuk mempercepat pekerjaan pemaketan dan sekaligus dikelompokkan menurut jenisnya. Menyiapkan kotak pembungkus sepatu, memberi label kotak sesuai ukuran dan jenis sepat. Kemudian masing-masing hasil pekerjaan dimasukkan ke dalam kotak dengan teliti dan kirimkan/dipaketkan pada proses selanjutnya.

| No. | Nama Barang | Model | Ukuran | Jenis Sepatu Pria/Wanita | Pengguna/ dewasa/anak | Jumlah | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jumlah |  |  |  |  | Total |  |

Yogyakarta,..................2005

Penerima                                                                   Pengirim

(                    )                                                           (                    )

Gambar 52.  Pengelompokkan hasil pekerjaan

- Pencatatan prosedur kerja

Pencatatan ini anda lakukan untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam produksi sehingga dapat meneliti dan mengetahui jumlah barang yang kurang sempurna.

| No. | Nama Barang | Model | Ukuran | Jenis Sepatu Pria/Wanita | Pengguna/ dewasa/anak | Jumlah | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jumlah |  |  |  |  | Total |  |

Yogyakarta, ........................2005

Petugas

(                          )

- Rangkuman

- Teknik pengelompokkan perlu dilakukan untuk mempermudah penghitungan dari nama barang, model, ukuran, jenis sepatu,dan jumlah secara keseluruhan dari hasil pekerjaan yang telah selesai untuk dikirimkan prosedur kerja selanjutnya.

- Teknik pencatatan kesalahan dan kekurangan juga diperlukan karena untuk mengetahui hasil pekerjaan yang kurang sempurna.

- Tugas

- Lakukan pencatatan sesuai dengan prosedur kerja pada pengiriman hasil pekerjaan yang telah selesai.

- Lakukan pencatatan kesalahan dan kekurangan hasil produksi.

- Tes Formatif

- Apa yang dilakukan seseorang pekerja dalam mengelompokkan dan mengirimkan hasil produksi?

- Apa tujuan mencatat kesalahan dan kekurangan hasil produksi?

- Kunci Jawaban

    - Meneliti, menghitung, memasukan paket dan mengirimkan hasil produk.

    - Untuk mengetahui hasil pekerjaan yang kurang sempurna.

- Lembar Kerja

- Alat

- Alat tulis

- Gunting

- Staples

- Solasi

- Bahan

Kotak paket

- Keselamatan Kerja

- Memeriksa tempat kerja.

- Hati-hati dalam bekerja.

- Ikuti peraturan kerja.

- Membersihkan kembali tempat kerja.

- Langkah Kerja

- Mengelompokkan

- Pengepakan

- Mengirim.

BAB . III

EVALUASI

- Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

    - Sebutkan jenis kulit samak menurut fungsinya!

    - Sebutkan alat yang digunakan pembentukan sepatu secara manual!

    - Sebutkan bahan dan alat untuk membuat sol dalam dan penguat sepatu!

    - Apa fungsi penguat/pengeras sepatu?

    - Apa fungsi sol dalam?

    - Benang apa yang digunakan memasang pita sepatu?

    - Sebutkan alat pemasangan pita sepatu?

    - Apa tujuan melubangi dalam proses pemasangan pita sepatu?

    - Apa yang dilakukan seorang pekerja dalam mengelompokkan dan mengirimkan hasil produksi?

    - Apa tujuan mencatat kesalahan dan kekurangan dalam produksi?

- Tes Praktik

    - Siapkan potongan bahan kulit, bahan lainnya dan alat yang digunakan proses pembentukan sepatu.

    - Buatlah sol dalam/insol (bransole).

    - Buatlah penguat/pembentuk sepatu depan dan penguat sepatu belakang.

    - Cetaklah atasan sepatu pada cetakan sepatu manual.

    - Buatlah pita sepatu.

    - Kencangkanlah cetakan hasil openan sepatu dengan pita sepatu.

    - Lubangilah rangkaian pita, zwiken, insol dahulu sebelum menjahitnya/memaku pasak.

    - Lakukan pencatatan sesuai dengan prosedur kerja pada pengiriman hasil pekerjaan yang telah selesai.

    - Lakukan pencatatan kesalahan pada produksi hasil pekerjaan.

Kunci Jawaban

- Tes tertulis

- Kulit samak untuk atasan sepatu; ringpot calt box dan crocodille, kulit untuk bawahan;   kulit sol dengan samak nabati.

- Tang zwiken, paku, catut, pisau potong, pisau seset, jarum.

- Bahan:

  - Kulit sol pada bagian leher

  - Penguat pada bagian perut

Alat:

- Pisau potong

- Pengasah pisau

- Paku

- Palu

- Catut

- Staples

- Amplas/pecahan kaca

- Pensil

- Lampu pemanas

- Fungsi sol dalam sebagai fondasi pembentukan konstruksi sepatu.

- –   Sebagai  penyangga, penguat, pembentuk sepatu

    - Penguat depan sebagai pelindung jari-jari kaki

    - Penguat belakang sebagia penata/pelindung tumit dan mata kaki.

    - Agar atasan dan acuan tidak lengket sehingga mempermudah pelepasan acuan dari atasan sepatu pada akhir pekerjaan.

    - Menyamakan bentuk sepatu kanan dan kiri sebelum mencetak/mengopen lanjutan.

    - Untuk memplastiskan bentuk openan sepatu dengan cara memukul-mukul setelah selesai mencetak sepatu.

- Benang pechdraht.

- Uncek tangan, uncek kethok dan pisau tulang.

- Untuk memasukkan dan mengeluarkan jarum pada proses penjahitan pita sepatu, lubang paku pantek pada pemasangan pita.

- Meneliti, menghitung, memasukkan paket dan mengirimkan hasil produk.

- Untuk mengetahui hasil pekerjaan yang kurang sempurna.

- Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama Peserta	:

No. Induk	:

Program Keahlian	:

Nama Jenis Pekerjaan	:

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menentukan ukuran mukaan dengan acuan | 5 5 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| II. | Membuat bagian sepatu 2.1. Membentuk sepatu dengan menempelkan insul pada atasan 2.2. Mencetak manual sepatu dengan cetakan sepatu 2.3. Mengencangkan cetakan | 3 3 4 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| III. | Proses (sistematika & cara kerja) 3.1 Menyiapkan potongan kulit dan bahannya 3.2. Membentuk sepatu dengan menempelkan insol pada atasan 3.3. Mencetak manual sepatu dengan cetakan sepatu 3.4. Mengencangkan cetakan 3.5. Mengirim hasil pekerjaan yang telah selesai | 6 6 6 6 6 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| IV. | Kualitas Produk Kerja - Ketepatan memilih/menyiapkan bahan dan alat - Kesesuaian bentuk insul, penguat sepatu - Ketepatan dalam mencetak - Kesesuaian hasil pengencangan dengan cetakan - Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan | 6 6 6 6 6 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| V. | Sikap/Etos Kerja 4.1. Tanggung jawab 4.2. Ketelitian 4.3. Inisiatif 4.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| VI. | Laporan 5.1. Sistimatika penyusunan laporan 5.2. Kelengkapan bukti fisik | 4 6 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menentukan ukuran mukaan dengan acuan | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Ukuran mukaan dan acuan sesuai ketentuan ukuran - Ukuran mukaan dan acuan tidak sesuai ketentuan ukuran | 5 1 5 1 |
| II. | Membuat bagian sepatu - Membentuk sepatu dengan menempelkan insol pada atasan - Mencetak manual sepatu dengan cetakan sepatu - Mengencangkan cetakan | - Terbentuknya sepatu dengan menempelkan pada insol - Tidak terbentuknya sepatu dengan menempelkan pada insol - Tercetaknya manual sepatu dengan cetakan sepatu - Tidak tercetaknya manual sepatu dengan cetakan sepatu - Terkencangnya cetakan - Tidak terkencangnya cetakan | 3 1 3 1 4 1 |
| III. | Proses (sistematika & cara kerja) 3.1 Menyiapkan potongan kulit dan bahannya 3.2. Membentuk sepatu dengan menempelkan insol pada atasan 3.3. Mencetak manual sepatu dengan cetakan sepatu 3.4. Mengencangkan cetakan 3.5. Mengirim hasil pekerjaan yang telah selesai | - Tersiapnya potongan kulit dan bahannya - Tidak tersiapnya potongan kulit dan bahannya - Terbentuknya sepatu dengan menempelkan insol pada atasan - Tidak terbentuknya sepatu dengan menempelkan insol pada atasan - Tercetaknya manual sepatu dengan cetakan sepatu - Tercetaknya manual sepatu dengan cetakan sepatu - Terkencangnya cetakan - Terkencangnya cetakan - Terkirimnya hasil pekerjaan yang telah selesai - Terkirimnya hasil pekerjaan yang telah selesai | 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 |
| IV. | Kualitas Produk Kerja - Ketepatan memilih/menyiapkan bahan dan alat - Kesesuaian bentuk insul, penguat sepatu - Ketepatan dalam mencetak - Kesesuaian hasil pengencangan dengan cetakan - Pekerjaan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan | - Tepatnya memilih/menyiapkan bahan dan alat - Tidak tepatnya memilih/ menyiapkan bahan dan alat - Sesuaiannya bentuk insol, penguat sepatu - Tidak sesuaiannya bentuk insol, penguat sepatu - Tepatnya dalam mencetak - Tidak tepatnya dalam mencetak - Sesuainya hasil pengencangan dengan cetakan - Tidak sesuainya hasil pengencangan dengan cetakan - Terselesainya pekerjaan dengan waktu yang ditentukan - Tidak terselesainya pekerjaan dengan waktu yang ditentukan | 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 |
| V. | Sikap/Etos Kerja 4.1. Tanggung jawab 4.2. Ketelitian 4.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 3 1 3 1 2 1 |
| VI. | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik | - Laporan disusun sesuai sistimatika yang telah ditentukan - Laporan disusun tanpa sistimatika - Melampirkan bukti fisik hasil penyusunan - Tidak melampirkan bukti fisik | 4 1 6 2 |

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes paktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.

##### DAFTAR PUSTAKA

Laszlo Vass & Magda Molnar, 1999, Herrenschuhe Handgearbeitet, Konemann, Bonner strasse 126 Koln, Germany.

Dwi Asdono B. Bsc, Drs., 1987, Teknologi Sepatu II, Akademi Teknologi Kulit, Yogyakarta.

Praktek Kerja Industri, 1999, Pada Huneke dan Jans, Bremen Germany.