BAB. I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Seni patchwork merupakan salah satu karya seni yang mungkin masih asing bagi masyarakat Indonesia, padahal seni perca ini sudah ada sejak zaman prasejarah, sejak ditemukannya prasasti pada zaman pemerintahan Ratu Esi-mem-kev (sekitar tahun 980 BC), kemudian ditemukan kembali dari dinasti Mesir pertama pada prasasti Pharaoh antara lain berupa pahatan alas lantai berupa karpet yang dibuat dengan teknik patchwork.

Sedangkan pada abad pertengahan pakaian perang William Sang Penakluk dan pasukan yang bertempur pada saat perang salib dibuat dengan teknik patchwork dan quilting, dimana pakaian tersebut berfungsi sebagai alat proteksi dari senjata tajam juga berguna untuk menghangatkan badan terutama pada saat musim dingin.

Bangsa Amerika dan umumnya bangsa-bangsa Eropa mengenal seni patchwork sebagai menggabungkan beberapa potongan kain dengan jahitan tangan, sedangkan quilting diartikan sebagai seni melapis hasil patchwork dengan bahan lembut, misalnya Dacron, busa dan colduro. Seni perca ini juga dikenal di Negara-negara lain misalnya di Italia dengan nama Tranpunto, sedangkan di Jepang dengan nama Sashiko, adapun bangsa Mesir sebagai pemilik pertama tradisi ini harus puas dengan istilah yang dibuat oleh bangsa Eropa.

Walaupun mesin jahit telah ditemukan tetapi teknik jahit tangan tetap digunakan dalam seni patchwork dan quilting sampai sekarang. Konsumen Eropa, Amerika dan Jepang memberikan penghargaan yang lebih tinggi pada karya yang dibuat dengan hasil jahitan tangan (hand made) dari pada karya yang dibuat dengan mesin.

Pada perkembangannya saat ini seni patchwork/perca dibuat juga lukisan dengan istilah lukisan perca dengan memanfaatkan potongan-potongan kain sebagai bahan pokok pengganti cat dalam seni lukis dengan media kanvas, untuk menempelkan potongan-potongan kain menggunakan dilem.

Seni patchwork/perca merupakan salah satu jenis seni menjahit dengan cara menyambung potongan kain yang satu dengan yang lainnya dimana permainan komposisi warna dengan ketepatan ukuran dan jahitan, juga permainan bentuk potongan kain/pola sangat menentukan hasil akhir dari seni perca ini.

Didalam modul Menjahit Perca Geometris ini akan mempelajari mengenai bahan dan alat yang digunakan, membuat macam-macam pola geometris, menghitung, mengukur, dan memotong lembaran kain sesuai pola, menyusun hasil potongan perca dan menjahitnya sehingga menjadi lembaran kain dengan pola geometris untuk hiasan.

Jika Anda sudah dapat melakukan pembuatan jenis-jenis pola geometris, menghitung, mengukur dan menyusunnya dengan berbagai bentuk pola geometris dengan benar, maka Anda dapat mengembangkan seni perca inii menjadi sebuah karya seni berupa hiasan.

- Prasyarat

Dalam mempelajari modul ini diharuskan Anda sudah mempelajari dan lulus dari kompetensi-kompetensi yang lain yaitu; melaksanakan persyaratan K-3, melaksanakan persyaratan jaminan kualitas, membuat gambar untuk berbagai macam kriya tekstil, menggunakan peralatan yang dijalankan dengan tenaga listrik untuk pembuatan kriya tekstil, memilih bahan baku yang baik untuk pembuatan kriya tekstil, membuat kriya tekstil jahit perca menggunakan potongan kain dan menjahit perca dengan cara acak/tak beraturan.

- Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk memudahkan penguasaan dan pemahaman dari uraian modul ini, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh bagi Guru dan Siswa.

  - Petunjuk bagi Siswa

      - Cermati modul secara keseluruhan

      - Menyiapkan bahan dan peralatan pada tempat yang mudah dijangkau pada waktu bekerja

      - Melaksanakan K-3 dan menggunakan peralatan sesuai fungsinya

      - Melakukan kegiatan secara berurutan sesuai langkah kerja yang ada pada modul

      - Menyelesaikan modul sesuai rentang waktu yang telah ditentukan

  - Peranan Guru/Instruktur

      - Mengajak Siswa untuk mencermati isi modul secara keseluruhan

      - Lakukan pengontrolan dan bimbingan pada setiap langkah belajar yang dilakukan Siswa pada setiap bagian modul

      - Memperhatikan pelaksanaan K-3

      - Membimbing Siswa menyelesaikan modul sesuai rentang waktu yang ditentukan

      - Melakukan evaluasi

- Tujuan Akhir

Setelah mengikuti seluruh proses pemelajaran dengan modul ini maka peserta diklat diharapkan mampu dan terampil membuat kriya tekstil jahit perca berupa lembaran untuk hiasan sesuai dengan desain yang telah dibuat, serta memiliki sikap professional dalam pembuatan suatu produk dengan teknik jahit perca yang artistik bernilai jual tinggi dan mampu bersaing dipasaran.

Untuk memenuhi kinerja tersebut peserta diklat dapat:

- Menjelaskan pengertian jahit perca

- Menyebutkan macam-macam pola jahit perca geometris dengan benar

- Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk kerajinan tekstil jahit perca lembaran untuk hiasan dengan tepat

- Membuat macam-macam pola jahit perca geometris dengan ukuran yang tepat

- Menjiplak dan memotong kain sesuai pola dengan benar

- Menyambung pola-pola jahit perca geometris dengan tepat

- Membuat jahit perca geometris berupa lembaran untuk hiasan sesuai desain dengan pola yang tepat

- Kompetensi

KOMPETENSI		: Menjahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi

KODE			: KRA.TKS.020 (2) A

DURASI PEMELAJARAN	: 250 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| KONDISI KINERJA | Kompetensi jahit perca yang harus dilakukan termasuk inisiatif dan keputusan-keputusan dalam melakukan pekerjaan seperti: - Bekerja mandiri dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, mengkoordinasi proses dan memenuhi tenggang waktu - Memakai perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja - Membaca gambar kerja dengan teliti termasuk dalam pekerjaan ini adalah kemampuan untuk menjahit potongan-potongan pola produk kriya tekstil - Pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan asuransi yang mengikat, prosedur penggunaan alat dan peraturan keselamatan yang ada dalam perusahaan |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Persiapan menjahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi | - Alat dan bahan dipersiapkan menurut target pekerjaan | - Persiapan alat dan bahan jahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi menurut target pekerjaan | - Teliti mempersiapkan alat dan bahan jahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi | - Menjelaskan cara mempersiapkan alat dan bahan jahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi | - Mempersiapkan alat dan bahan jahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi |
| - Menjahit perca lembaran dengan pola-pola geometris dibuat sesuai dengan jenis dan fungsi | - Lembaran kain dihitung dan diukur untuk pembuatan perca yang telah ditentukan - Alat dan bahan yang akan digunakan untuk perca disiapkan sesuai dengan kebutuhan | - Terampil menghitung dan mengukur lembaran dengan pola-pola geometris sesuai dengan jenis dan fungsi - Terampil menjahit perca dengan pola-pola geometris dibuat sesuai dengan jenis dan fungsi | - Teliti dalam menghitung dan mengukur lembaran kain untuk pembuatan jahit perca lembaran dengan pola-pola geometris - Rapi dalam menjahit perca lembaran dengan pola-pola geometris | - Menjelaskan cara mempersiapkan alat dan bahan jahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi - Menjelaskan cara menyambung pola geometris - Menguraikan cara pembuatan jahit perca lembaran dengan pola geometris dibuat sesuai dengan jenis dan fungsi | - Membuat pola geometris sesuai dengan rencana - Menghitung, mengukur dan memotong lembaran kain - Membuat jahit perca lembaran pola geometris |
| - Menggunting bahan tekstil lurus dan menjahit perca lembaran dengan pola geometris dengan menggunakan berbagai bahan kain | - Perca lembaran dijahit dan dibuat dengan pola geometris - Lembaran jahit perca dengan berbagai fungsi dibuat sesuai dengan jenis, sifat dan fungsi - Bentuk perca berupa hiasan dan fungsi pakai dibuat sesuai jenis, sifat dan ukuran | - Terampil menggunting bahan tekstil lurus untuk jahit perca lembaran dengan pola geometris - Terampil menjahit perca lembaran dengan pola geometris dengan menggunakan berbagai bahan kain - Terampil menjahit perca lembaran dibuat dengan pola geometris | - Hati-hati dalam menggunting bahan tekstil lurus - Teliti dan cermat menjahit perca lembaran dengan pola geometris | - Menjelaskan cara menggunting bahan tekstil lurus untuk jahit perca lembaran dengan pola geometris dengan menggunakan berbagai bahan kain - Menjelaskan cara membuat jahit perca lembaran pola geometris dengan menggunakan bahan kain | - Menggunting bahan tekstil lurus untuk jahit perca lembaran pola geometris - Menyusun hasil potongan kain perca menjadi lembaran - Menjahit hasil potongan kain perca menjadi lembaran dengan pola geometris |
| - Menyelesaikan pekerjaan (finishing) dan membersihkan ruangan kerja | - Karya diselesaikan sampai tahap akhir sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsi - Tempat bekerja dibersihkan dan dibebaskan dari barang-barang yang tidak berguna, seperti sampah - Peralatan-peralatan dikembalikan ketempat penyimpanan sesuai dengan posisinya. | - Penyelesaian karya sampai tahap akhir sesuai dengan fungsinya - Pemeliharaan dan perawatan peralatan dan tempat bekerja setelah selesai dipergunakan | - Teliti menyelesaikan karya sampai akhir sesuai dengan fungsinya - Akhir membersihkan tempat sehingga bebas dari limbah - Rapi dan tertib mengatur tempat bekerja dan peralatan setelah selesai dipergunakan | - Menjelaskan cara menyelesaikan karya sampai tahap akhir sesuai dengan fungsinya - Menjelaskan cara memelihara tempat bekerja dan merawat peralatan setelah selesai dipergunakan | - Mengatur kembali tempat bekerja dan peralatan yang telah dipergunakan - Mengkondisikan lingkungan kerja bebas dari limbah dan sampah yang digunakan |

- Cek Kemampuan

Sebelum Anda mempelajari modul ini, Anda diminta memberi tanda cek list (√) pada kolom ‘Ya’ atau ‘Tidak’

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apakah Anda dapat membuat pola-pola geometris? |  |  |
| 2. | Apakah Anda dapat membuat pola hexagon? |  |  |
| 3. | Apakah Anda dapat membuat pola log? |  |  |
| 4. | Apakah Anda dapat membuat pola diamond? |  |  |
| 5. | Apakah Anda dapat membuat lembaran kain dengan teknik jahit perca dengan pola line? |  |  |

- Jika Anda menjawab semua pertanyaan diatas dengan ‘Ya’, maka Anda berhak mengikuti Uji Kompetensi dan jika dinyatakan Lulus oleh Guru/Penguji maka Anda dapat melanjutkan Modul selanjutnya.

- Tetapi jika Anda menjawab salah satu pertanyaan diatas dengan ‘Tidak’, maka Anda diharuskan mengikuti Modul ini dengan sungguh-sungguh hingga dinyatakan Lulus oleh Guru/Penguji.

Catatan dari Guru/Penguji,

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BAB. II

PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat

Kompetensi	: Menjahit perca geometris berupa lembaran untuk ber-bagai fungsi

Sub Kompetensi	: 1. Persiapan menjahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi

2. Menjahit perca lembaran dengan pola-pola geometris dibuat sesuai dengan jenis dan fungsi

3. Menggunting bahan tekstil lurus dan menjahit perca lembaran dengan pola geometris dengan menggunakan berbagai bahan kain

4.  Menyelesaikan pekerjaan (finishing) dan mem-bersihkan ruangan kerja

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Persiapan menjahit perca geometris berupa lembaran untuk berbagai fungsi |  |  |  |  |  |
| - Menjahit perca lembaran dengan pola-pola geometris dibuat sesuai dengan jenis dan fungsi |  |  |  |  |  |
| - Meng-gunting bahan tekstil lurus dan menjahit perca lembaran dengan pola geometris dengan mengguna- kan berbagai bahan kain |  |  |  |  |  |
| - Menyelesai-kan pekerjaan (finishing) dan membersih-kan tempat kerja |  |  |  |  |  |

- Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1. Persiapan Menjahit Perca Geometris

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan Anda dapat:

  - Mengidentifikasi alat untuk jahit perca geometris

  - Mengidentifikasi bahan utnuk jahit perca geometris

  - Cara mengoperasikan mesin jahit

  - Mengatasi gangguan pada mesin jahit

- Uraian Materi

- Alat Untuk Jahit Perca Geometris

Secara umum alat yang biasa atau lazim digunakan untuk membuat kriya tekstil jahit perca geometris adalah sebagai berikut:

- Mesin jahit dan komponennya

- Gunting kain dan kertas

- Meteran kain

- Kertas milimeter blok

- Pensil

- Karton/kertas tebal

- Lem

- Jarum jahit

- Jarum pentul

- Quilting Frame (pemidangan)

- Bidal

- Penggaris

- Setrika

- Rader

- Cukit

- Pemasang benang (sayang nenek)

- Bantalan jarum

- Kapur jahit

- Karbon jahit

- Mesin Jahit dan Komponennya

Mesin Jahit digunakan untuk mempertemukan/menyambung, menjahit tindas, menghias permukaan kai, produk kriya tekstil sesuai desain. Ada beberapa jenis mesin jahit yang biasa digunakan antara lain:

- Mesin jahit tangan, yaitu mesin yang digerakkan tangan dengan menggunakan engkol

- Mesin jahit kaki, yaitu mesin yang digerakkan dengan menggunakan kaki

- Mesin jahit listrik (dynamo), yaitu mesin yang digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik

Sedangkan menurut fungsinya mesin jahit, yaitu:

  - Mesin jahit biasa, berfungsi untuk menyambung bagian-bagian atau potongan-potongan bahan dengan setikan jahitan lurus.

Ada beberapa merk mesin jahit yang ada dipasaran antara lain: Singer, Butterfly, Paff, Standar, Janome, Brother, Pegasus dan lain-lain.

Sebelum Anda dapat mengoperasikan mesin jahit manual atau dynamo Anda harus dapat memasang dan membongkar bagian-bagian mesin jahit sesuai dengan urutan kerja yang benar. Adapun bagian-bagian dari mesin jahit adalah sebagai berikut:

    - Mesin jahit manual, terdiri dari:

      - Pemegang kelos benang

      - Piringan penekan benang

      - Tuas sepatu penekan

      - Skrup pengatur tekanan pada bahan jahitan

      - Pengungkit benang

      - Sepatu penekan

      - Rumah jarum dengan skrup penguat

      - Plat sorong tutup rumah sekoci

      - Skoci tempat spull

      - Transportasi yang melakukan pemindahan bahan jahitan (gigi kerja)

      - Penggulung benang

      - Pengatur jarak tusuk jahitan

      - Pembalik tusuk jahitan maju atau mundur

      - Pembebasan transportasi pada waktu membordir

      - Roda putar atau roda penam

      - Pengunci roda putar (roda putar dibuat bebas pada waktu menggulung benang pada spull)

Gambar 1. Mesin jahit manual dengan komponennya

    - Mesin jahit dynamo

Mesin ini pada dasarnya sama dengan mesin jahit manual hanya diberi tambahan dinamo, dinamo mesin ada yang diletakkan di luar dan ada yang berada didalam body mesin itu sendiri terutama untuk mesin jahit otomatis dan digerakkan dengan menggunakan listrik.

Gambar 2. Mesin jahit dynamo dan komponennya

- Gunting kain dan gunting kertas

Gunting kain berfungsi untuk menggunting/memotong benang, kain, sedangkan gunting kertas untuk memotong pola.

Gambar 3. Gunting kain			Gambar 4. Gunting kertas

- Meteran kain

Berfungsi untuk menentukan ukuran pada kain.

Gambar 5. Meteran pita

- Kertas milimeter blok

Kertas ini merupakan kertas bergaris membentuk kotak bujur sangkar yang luasnya 1 mm2  setiap kotaknya, dan berfungsi untuk ketepatan ukuran dalam membuat pola.

Gambar 6. Milimeter blok

- Pensil

Pensil yang digunakan bisa berwarna atau tidak, pensil berfungsi untuk membuat pola, baik pada milimeter blok maupun pada kain, pensil yang digunakan untuk membuat pola yang agak keras yaitu HB, pada penjiplakan pola ke kain menggunakan pensil yang agak lunak, misalnya 2B.

- Karton/kertas tebal

Karton digunakan untuk mempermudah dalam penjiplakan pola kekain, karena karton lebih tebal dari kertas milimeter blok dan dapat digunakan berulang-ulang untuk bentuk pola yang sama.

Gambar 7. Karton

- Lem

Lem berguna untuk menempelkan pola yang sudah dibuat dikertas milimeter blok ke karton.

- Jarum jahit tangan

Berfungsi untuk menjahit atau menjelujur dengan tangan.

Gambar 8. Jarum jahit

- Jarum pentul

Berfungsi untuk memberi pertolongan pada bagian kain yang akan dijahit dengan cara disemat.

Gambar 9. Jarum pentul

- Quilting frame

Quilting frame (pemidangan) yang umumnya berbentuk lingkaran atau persegi empat digunakan untuk memperkokoh posisi kain saat diquilting karena bidang jahitnya rata.

Gambar 10. Pemidangan

- Bidal/tudung jari

Bidal merupakan suatu alat yang terbuat dari logam ringan berbentuk tabung kecil seukuran jari-jari tangan, bidal ini berfungsi untuk melindungi jari-jari dari permukaan kulit tangan akibat seringnya mendorong jarum saat menembus bahan, bidal digunakan pada jari tengah yang memegang jarum.

- Penggaris

Berfungsi untuk menentukan ukuran pada kertas dan membuat garis lurus.

Gambar 11. Penggaris kayu

- Setrika

Berfungsi untuk melicinkan kain agar rapi.

Gambar 12. Setrika listrik

- Rader

Berfungsi untuk memberi tanda pada kain yang akan dijahit.

Gambar 13. Rader

- Cukit

Berfungsi untuk melepas jahitan yang salah.

Gambar 14. Cukit

- Pemasang benang (sayang nenek)

Berfungsi untuk membantu memasang/memasukkan benang pada lubang jarum.

Gambar 15. Sayang nenek

- Bantalan jarum

Berfungsi untuk menyimpan jarum jahit, jarum pentul, jarum mesin.

Gambar 16. Bantalan jarum

- Kapur jahit

Berfungsi untuk memberi tanda pada kain yang akan dijahit.

Gambar 17. Kapur jahit

- Karbon jahit

Berfungsi sebagai alat Bantu untuk memberi tanda pada kain, dipakai bersamaan dengan rader atau pensil.

Gambar 18. Karbon jahit

- Bahan Untuk Jahit Perca/Patchwork

Sebagai bahan pokok yang digunakan untuk membuat produk tekstil jahit perca adalah:

- Kain, kain ini ada yang berasal dari:

- Alam antara lain: katun, sutera, woll, rayon

- Sintetis antara lain: polyester’

- Campuran alam dan sintetis: cotton, T/R (Tetoron rayon)

Gambar 19. Jenis-jenis kain perca

- Benang jahit

Sebagai bahan pokok untuk menjahit kain sesuai desain. Benang jahit ada yang berasal dari katun, polyester, nylon, dengan bermacam-macam merk dagang.

- Bahan pelapis

Sebagai bahan pembantu yang berfungsi untuk melapisi karya kerajinan tekstil antara lain:

Gambar 20. Busa lapis			Gambar 21. Dacron

Gambar 22. Kain kerah, viselin

- Kain furing

- Cara Mengoperasikan Mesin Jahit

- Operasional Mesin Jahit Dinamo

- Siapkan mesin dalam keadaan siap operasional

  - Kelos (sewing spool)

  - Penuntun benang (thread guide)

  - Pengungkit benang (thread take-up)

  - Pengatur ketegangan benang

  - Penuntun benang spul (thread guide)

  - Lubang jarum (needle)

- Pasanglah benang sesuai dengan urutan pada bagian-bagian penuntun benang dan memasukkan kabel listrik ke aliran listrik

- Duduklah menghadap mesin dengan posisi badan tegak

- Letakkan kaki kanan pada tombol dynamo dengan posisi maju sedikit

- Ambillah kain yang siap untuk dijahit dan letakkan dibawah sepatu penekan dan letakkan kain tersebut

- Mulailah dengan menjalankan mesin, dengan pelan-pelan seirama dengan berputarnya roda mesin serta jatuhnya jarum diatas kain

- Gerakanlah kain mengikuti motif atau desain

- Selesaikanlah seluruh gambar/motif pada kain tersebut sesuai dengan keinginan

- Berlatihlah menjalankan/mengoperasionalkan mesin jahit dynamo hingga lancer dan benar

- Operasional Mesin Jahit Manual

Pengoperasian mesin jahit manual pada prinsipnya sama dengan mesin jahit dynamo, hanya mesin dynamo pakai listrik sedang mesin jahit manual pakai pedal dan mengunakan tenaga manusia yang difokuskan pada kaki. Adapun langkah kerjanya sebagai berikut:

- Siapkan mesin jahit dalam keadaan siap operasional

- Pasanglah tali streng pada roda streng dengan tepat

- Pasanglah benang pada urutan penuntun benang pada mesin jahit manual

- Duduklah menghadap mesin dengan posisi badan tegak

- Letakkan kedua pada kaki pada pedal/trap dengan posisi kaki kanan agak maju sedikit

- Mulailah dengan menjalankan mesin pertama dengan dibantu tangan, yaitu dengan menggerakkan roda putar kearah belakang atau mundur

- Gerakanlah kaki pada pedal dengan menyesuaikan dengan roda streng dan jatuhnya tepat jarum diatas permukaan, ikutilah gerakan pedalnya seirama denagn jalannya mesin jahit

- Ambil kain yang sudah digambar dengan motif dan kemudian letakan dibawah jarum mesin yang sudah terpasang

- Mulailah dengan menjalankan mesin dengan pelan-pelan seirama dengan berputarnya roda mesin serta jalannya jarum diatas kertas

- Gerakanlah kain mengikuti motif atau gambar dengan kaki tetap menggayuh pedal

- Selesaikanlah seluruh motif pada kerta tersebut sehingga akhirnya menghasilkan titik bekas jarum yang membentuk motif.

- Demikian seterusnya agar dapat menjalankan mesin jahit dengan lancar dan teratur

- Mengatasi Gangguan Pada Mesin Jahit

Seorang penjahit dituntut untuk bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan ataupun gangguan pada waktu bekerja. Adapun jenis-jenis kerusakan yang bisa terjadi atau ditemukan pada mesin jahit adalah:

- Terdengar suara lain pada mesin

- Ini disebabkan karena kemungkinan adanya sisa-sisa benang ataupun kotoran pada rumah skoci transportasi

- Kemungkinan juga disebabkan karena kurangnya minyak pelumas/oli mesin

- Jarum sering patah/putus

- Karena kedudukan jarum kurang tepat atau terbalik

- Skrup atau mur jarum kurang tepat

- Kedudukan sepatu kurang benar/miring sehingga menutup lubang jarum

- Jarum terlalu halus, karena tidak sesuai dengan jarum yang dijahit

- Penempatan skoci kurang tepat pada rumah skoci

- Pada waktu menjahit bahan tidak boleh ditarik

- Benang sering putus

- Benang terlalu tegang ataupun benang terkait

- Pemasangan jarum terbalik yaitu pada bagian plat/rata menempel pada rumah jarum

- Jarum dalam keadaan bengkok/tumpul

- Cara pemasangan benang tidak tepat

- Kedudukan jarum tidak tepat

- Jarum dan benang terlalu halus untuk dijahit

- Benang terlalu besar untuk lubang jarum

- Benang sudah terlalu lam tidak dipakai

- Jahitan berkerut

- Benang terlalu tegang

- Tusukan jahitan terlalu kuat atau ukuran jarum tidak sesuai dengan bahan yang dijahit

- Benang atas dan bawah berbeda ukurannya

- Jahitan sering lompat

- Jarum sudah tumpul

- Pemasangan jarum terbalik

- Pemasangan benang tidak benar

- Tegangan benang bawah tidak tepat

- Rangkuman

Mesin bukan satu-satunya alat yang diperlukan dalam teknik menjahit perca geometris, karena dalam pembuatan jahit perca dapat menggunakan teknik jahit tangan, bahkan konsumen di Amerika dan Jepang seni perca jahit tangan mendapatkan penghargaan lebih tinggi (hand made) dibandingkan dengan jahit mesin, untuk perkembangan dalam jahit dengan adanya mesin tidak berpengaruh banyak bagi perkembangan jahit perca.

Dalam pembuatan jahit perca geometris walaupun dalam penyambungannya menggunakan mesin tetapi jahitan tangan tetap sering dimunculkan sebagai aksen dalam mengquilt produk jahit perca, karena timbulnya jahitan tangan menambah artistic pada produk jahit perca geometris agar terlihat natural.

Kertas milimeter blok sangat diperlukan sekali dalam teknik jahit perca geometris karena sangat membantu sekali dalam pembuatan pola agar ketepatan ukuran dapat dicapai.

- Tugas

- Buatlah latihan-latihan jahit lurus untuk mempermudah dalam teknik penyambungan jahit perca geometris!

- Buatlah latihan-latihan jahit tangan dengan rapi, lurus dan benar!

- Test Formatif

- Jelaskan fungsi mesin jahit dalam teknik perca geometris!

- Mengapa kertas millimeter blok sangat diperlukan dalam teknik jahit perca geometris?

- Jelaskan mengapa benang pada saat menjahit sering putus!

- Jelaskan bahan pokok apa saja yang diperlukan dalam membuat jahit perca!

- Jelaskan fungsi bidal/tudung jari dalam teknik jahit perca!

- Kunci Jawaban

- Fungsi mesin jahit yaitu untuk menyambung bagian-bagian/potongan-potongan bahan dengan setikan jahitan lurus.

- Kertas milimeter blok sangat diperlukan dalam teknik jahit perca geometris karena sangat membantu sekali dalam pembuatan pola agar ketepatan ukuran dapat dicapai.

- Benang sering putus karena:

  - Benang terlalu tegang ataupun benang terkait

  - Pemasangan jarum terbalik yaitu pada bagian plat/rata menempel pada rumah jarum

  - Jarum dalam keadaan bengkok/tumpul

  - Cara pemasangan benang tidak tepat

  - Kedudukan jarum tidak tepat

  - Jarum dan benang terlalu halus untuk di jahit

  - Benang terlalu besar untuk lubang jarum

  - Benang sudah terlalu lama tidak dipakai

- Bahan pokok yang digunakan dalam teknik jahit perca geometris adalah: kain, benang jahit dan bahan pelapis.

- Fungsi bidal yaitu: untuk melindungi jari-jari dari permukaan kulit tangan akibat seringnya mendorong jarum saat menembus bahan, bidal digunakan pada jari tengah yang memegang jarum.

- Lembar Kerja

- Buatlah komposisi warna dari kain-kain perca dengan berbagai bentuk geometris!

- Buatlah komposisi warna dengan bentuk-bentuk bujur sangkar dengan menggunakan komposisi tiga warna!

Kegiatan Belajar 2. Menjahit Perca Lembaran Dengan Pola-pola Geometris Dibuat Dengan Berbagai Bahan Kain Sesuai Dengan Jenis Dan Fungsi

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pemelajaran ini Anda dapat:

  - Dapat menghitung dan mengukur lembaran kain untuk pembuatan perca yang telah ditentukan.

  - Dapat menggunakan alat dan bahan untuk batik disiapkan sesuai dengan kebutuhan (keterampilan).

- Uraian Materi

- Pengertian Perca

Perca adalah sisa-sisa atau limbah guntingan kain yang banyak dijumpai pada saat membuat pakaian atau karya kerajinan tekstil baik untuk benda pakai atau benda hias.

- Pengertian Jahit Perca/Patchwork

Yang dimaksud dengan jahit perca/patchwork yaitu seni menggabungkan beberapa potongan kain dengan jahitan tangan, maupun mesin.

- Teknik-teknik Pola Jahit Perca Geometris

Macam-macam teknik jahit perca:

  - Teknik acak tak beraturan

  - Teknik tumpang tindih (over lapping)

  - Teknik jahit jelujur

  - Teknik jahit perca tak beraturan berupa lembaran

  - Teknik pola-pola geometris

  - Teknik jiplakan pola (template) terdiri dari:

    - Sarang tawon (hexagon)

    - Balok (log)

    - Belah ketupat (diamond)

    - Garis (line)

- Bahan Yang Digunakan Pada Jahit Perca Geometris

- Bahan Dasar

Bahan dasar jahit perca bisa digunakan antara lain kain sisa-sisa potongan maupun kain yang sengaja dipercakan. Jenis bahan yang digunakan untuk jahit perca antara lain:

    - Kain katun (polos, bercorak, berkotak, berbunga, bergaris)

    - Kain blacu

    - Kain batik

    - Kain sintetis

    - Kain sutera

- Bahan Pelapis

    - Dacron

    - Busa

    - Colduro

    - Furing

    - Kain fliselin untuk mengeraskan bahan dasar penghias

    - Kain kerah untuk mengeraskan bahan dasar penghias

- Benang

    - Benang jahit dengan berbagai merk dagang

- Alat Yang Digunakan Pada Jahit Perca Geometris

Secara umum alat yang biasa atau lazim digunakan untuk membuat kriya tekstil jahit perca geometris adalah sebagai berikut:

  - Mesin jahit dan komponennya

  - Gunting kain dan kertas

  - Meteran kain

  - Kertas milimeter blok

  - Pensil

  - Karton/kertas tebal

  - Lem

  - Jarum jahit

  - Jarum pentul

  - Quilting Frame (pemidangan)

  - Bidal

  - Penggaris

  - Setrika

  - Rader

  - Cukit

  - Pemasang benang (sayang nenek)

  - Bantalan jarum

  - Kapur jahit

  - Karbon jahit

Keterangan lihat pada kegiatan pemelajaran 1. Menjahit Perca Geometris.

  - Membuat pola-pola geometris, menghitung, mengukur dan menjahit untuk pembuatan lembaran jahit perca geometris untuk berbagai fungsi

    - Pola Balok (log)

Contoh: karya cempal dengan pola balok (log)

- Cara Membuat Pola Balok (Log) Untuk Cempal

- Buatlah desain dengan pensil diatas kertas milimeter blok

- Gunting salah satu pola berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 5 cm x 5 cm dengan gunting kertas

- Tempelkan pola diatas karton dengan lem

- Gunting karton yang telah ditempeli pola dengan gunting kertas

- Taruh kain diatas meja potong dengan permukaan yang rata kemudian jiplakan pola pada kain

- Lebihkan 1 cm dari bagian tepi kain, lalu tandai dengan pensil

- Jadi pola yang diperlukan untuk karya ini yaitu:

  - Untuk pola A diperlukan kain dengan ukuran 5 cm x 5 cm = 5 potong

  - Sedangkan untuk pola B diperlukan kain dengan ukuran 5 cm x 5 cm = 4 potong

    - Pola Garis (line)

Contoh: karya pola garis (line)

- Cara Membuat Pola Garis

  - Buatlah desain dengan pensil diatas kertas milimeter blok dengan ukuran 40 cm x 40 cm

  - Gunting salah satu pola berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,5 cm x 10 cm dengan gunting kertas

  - Tempelkan pola diatas karton dengan lem

  - Gunting karton yang telah ditempeli pola dengan gunting kertas

  - Pola bagian depan secara keseluruhan

  - Pola bagian belakang

  - Taruh kain diatas meja potong dengan permukaan yang rata kemudian jiplakan pola pada kain dengan dilebihkan 1 cm keliling

  - Pola jadi jika di lihat dari seperempat bagian pola bagian depan A

  - Jadi kain yang diperlukan untuk membuat karya tersebut diatas yaitu bisa menggunakan van katun polos dikombinasi dengan kain dengan motif batik atau kain batik, adapun rinciannya sebagai berikut:

    - Kain katun polos yang diperlukan dengan ukuran 2,5 cm x 10 cm diperlukan sebanyak 64 potong

    - Kain bercorak atau batik yang diperlukan dengan ukuran 2,5 cm x 10 cm sejumlah 64 potong

    - Pola Sarang Tawon (Hexagon)

Contoh: Karya taplak meja dengan pola hexagon

- Cara Membuat Pola

- Siapkan kertas milimeter blok kemudian buatlah gambar/pola seperti berikut:

- Buatlah gambar lingkaran dengan jari-jari/garis tengah 5 cm

- Kemudian tarik garis dari setiap titik potong tersebut maka terbentuklah persegi enam

- Setelah mendapatkan pola segi enam

- Pindahkan pola pada karton/kertas tebal (dilem)

- Jadi kain yang diperlukan yaitu:

Potong pola hexagon sebanyak 28 potong dengan diameter 5 cm gabungkan potongan pola tersebut sebanyak 7 pola sebanyak 4 gabungan

- Jahit sebagai aplikasi pada lembaran kain polos dengan ukuran 50 cm x 80 cm

    - Pola Belah Ketupat (Diamond)

Contoh: Karya sarung bantal sofa dengan pola belah ketupat (diamond).

- Cara Membuat Pola

    - Buatlah desain dengan pensil diatas kertas milimeter blok

    - Buatlah gambar empat persegi panjang dengan ukuran 6,2 cm x 15 cm atau segi tiga sama sisi dibuat bolak-balik

    - Tempelkan pola diatas karton dengan lem

    - Gunting karton yang telah di temple pola dengan gunting kertas

    - Lihat rincian pola pada gambar dibawah ini

    - Adapun rincian kain yang diperlukan untuk membuat karya diatas sebagai berikut:

      - No. 1 kain ukuran 6,2 cm x 15 cm = 4 potong

      - No. 5 kain ukuran 6 cm x 30 cm = 4 potong

      - No. 2 kain ukuran 6,2 cm x 12,5 cm = 4 potong

      - No. 3 kain ukuran 8,8 cm x 8,8 cm = 4 potong

      - No. 4 kain ukuran 3 cm x 3 cm = 8 potong

      - No. 1 kain ukuran 6,2 cm x 15 cm = 4 potong

      - Kain dasar untuk bagian depan dengan ukuran 45 cm x 45 cm

      - Kain untuk bagian belakang dengan ukuran 45 cm x 45 cm

    - Setiap pola lebihkan 1 cm keliling dari bagian tepi pola, lalu tandai dengan pensil

- Rangkuman

Dalam membuat pola geometris ketepatan ukuran, ketepatan dalam menggaris juga ketepatan dalam menggunting bahan harus benar-benar teliti dan hati-hati, karena akan mempengaruhi pada proses penyambungan potongan kain dan jahitan.

Jika pada saat menggunting kain tidak tepat maka proses penyambungan kain tidak akan rapi dan sesuai dengan desain, untuk itu diperlukan kehati-hatian baik dalam membuat ukuran, memindahkan pola dan juga menggunting kain, sehingga hasil akhir dari produk yang akan dibuat sesuai dengan desain, ketepatan ukuran tetap akurat juga produk yang dihasilkan baik dan rapi.

Begitu juga dalam membuat pecah pola diperlukan ketelitian dalam menghitung dan memadukan komposisi warna, sehingga dapat menghasilkan sisa kain potongan bahkan mungkin limbah kain.

- Tugas

- Buatlah desain jahit perca geometris dengan pola garis (line)!

- Buatlah desain jahit perca geometris dengan pola Hexagon!

- Buatlah desain jahit perca geometris dengan pola diamond!

- Test Formatif

- Uraikan pengertian perca!

- Uraikan pengertian jahit perca!

- Bagaimana cara membuat pola hexagon!

- Bagaimana cara menjahit pola diamond!

- Kunci Jawaban

- Perca adalah sisa-sisa atau limbah guntingan kain yang banyak dijumpai pada saat membuat pakaian atau karya kerajinan tekstil baik untuk benda pakai atau benda hias.

- Yang dimaksud dengan jahit perca/patchwork yaitu seni menggabungkan beberapa potongan kain dengan jahitan tangan, maupun mesin.

- Cara membuat pola hexagon

  - Siapkan kertas milimeter blok kemudian buatlah gambar/pola seperti berikut:

    - Buatlah gambar lingkaran dengan jari-jari/garis tengah 5 cm

    - Kemudian tarik garis dari setiap titik potong tersebut maka terbentuklah persegi enam

    - Setelah mendapatkan pola segi enam

    - Pindahkan pola pada karton/kertas tebal (dilem)

- Cara menjahit pola diamond:

      - Sambungkanlah pola-pola tersebut tepat mengikuti sisi-sisinya pada batas tanda jahitan dengan jahit jelujur hingga seperti ini

      - Sambungkanlah terus pola-pola tersebut sesuai dengan desain

      - Langkah selanjutnya jahitlah dengan menggunakan mesin manual/dynamo

      - Hasil jahitan temple pada kain blacu

- Lembar Kerja

        - Membuat lembaran untuk taplak meja dengan teknik jahit perca dengan pola hexagon

Langkah-langkah membuat produk sarung bantal jahit perca pola hexagon adalah:

Siapkan kertas milimeter blok kemudian buatlah gambar/pola seperti berikut:

- Buatlah gambar lingkaran dengan jari-jari/garis tengah 5 cm

- Kemudian tarik garis dari setiap titik potong tersebut maka terbentuklah persegi enam

- Setelah mendapatkan pola segi enam

- Pindahkan pola pada karton/kertas tebal (dilem)

- Siapkan bahan dasar/kain yang akan digunakan pola diatas kain/bahan dasar, beri tanda dengan kapur, dan lebihkan 1 cm keliling untuk jahitan beri tanda menggunakan rader dengan bantuan karbon kain.

- Jadi kain yang diperlukan yaitu:

Potong pola hexagon sebanyak 28 potong dengan diameter 5 cm gabungkan potongan pola tersebut sebanyak 7 pola sebanyak 4 gabungan

- Jahit sebagai aplikasi pada lembaran kain polos dengan ukuran 50 cm x 80 cm

- Guntinglah dengan hati-hati agar diperoleh guntingan yang lurus dan rapi

Kegiatan Belajar 3. Menggunting Bahan Tekstil Lurus Dan Menjahit Perca Lembaran Dengan Pola Geometris Dengan Berbagai Bahan Kain

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pemelajaran ini Anda diharapkan:

  - Dapat melakukan penjahitan perca lembaran dan dibuat dengan pola geometris

  - Bisa membuat lembaran jahit perca dengan berbagai fungsi dibuat sesuai dengan jenis, sifat dan fungsi

  - Dapat mengerjakan bentuk perca berupa hiasan dan fungsi pakai dibuat sesuai jenis, sifat dan usuran (keterampilan)

- Uraian Materi

- Cara Menggunting Bahan Dan Menjahit Perca

Jika dalam pembuatan teknik jahit perca menggunakan bahan atau kain yang mempunyai permukaan kain licin maka diperlukan bahan pelapis fiselin, sedangkan untuk jenis-jenis bahan katun tidak memerlukan bahan pelapis fiselin.

Kegunaan fiselin pada kain-kain yang mempunyai permukaan licin agar pada saat dijahit baik menggunakan setikan mesin maupun tangan tidak bergeser, sehingga ketepatan ukuran tetap akurat.

Adapun cara menggunting bahan, merangkai dan menjahit, dengan teknik blok (log) sebagai berikut:

- Teknik Blok (Log)

  - Letakan kain pada permukaan meja yang rata, kemudian gunting kain sesuai pola yang telah ditandai dengan dilebihkan 1 cm keliling untuk jahitan, gunakan gunting kain yang tajam agar dihasilkan guntingan

  - Hasil guntingan kain yang menggunakan kain bercorak dan kain polos

  - Cara menyambung dengan setikan tangan atau jelujur, kain bercorak dan kain polos

  - Hasil jahitan jelujur dari masing-masing baris

  - Hasil sambungan atau jelujur dari baris 1 dan 2

  - Hasil sambungan atau jelujur dijahit menggunakan setikan mesin dari baris ke 1, 2 dan ke 3

  - Kain perca yang telah dijahit diberi lapisan Dacron kemudian jelujur keliling agar pada saat dijahit tidak bergeser dan tetap rapi

  - Kain yang telah dijelujur diatas Dacron kemudian dipasang di pemidangan kemudian di Quilting

  - Proses terakhir yaitu memberi lapisan pada bagian belakang dan memberi bisban pada bagian tepi cempal sehingga terlihat rapi

  - Hasil akhir akan terlihat seperti berikut

- Teknik Garis (Line)

- Cara menggunting prinsipnya sama dengan teknik blok

- Dilihat secara keseluruhan tampak pola bagian depan dan pada setiap bagian dibagi empat

- Pola garis dilihat secara rinci pola ini dibuat untuk satu bidang seperti petunjuk tanda panah diatas

- Jika masing-masing bagian telah dijahit dan tersambung secara keseluruhan maka selanjutnya melapisi dengan busa lapis, lalu di quilting seperti pola blok diatas, kemudian memasang bagian belakang

- Hasil akan terlihat sebagai berikut:

- Teknik Sarang Tawon (Hexagon)

  - Cara menggunting prinsipnya sama dengan teknik blok

  - Pola sarang tawon yang telah diberi tanda jahitan

  - Pola sarang tawon yang telah digabungkan dan dijadikan aplikasi pada bahan dasar taplak

  - Cara menjahit atau menggabungkan dari masing-masing pola, masing-masing 7 potong pola untuk setiap bagiannya dengan setikan jelujur.

  - Setelah pola digabungkan dan diberi lapisan Dacron atau busa lapis jahit dengan setikan mesin

  - Setelah pola digabungkan maka tempelkan pada bahan dasar kain untuk taplak, jahit dengan mesin

  - Setelah dijahit mesin kemudian di Quilting dengan setikan tangan

  - Hasil akhir akan terlihat seperti berikut:

- Teknik Belah Ketupat (Diamond)

    - Cara menggunting prinsipnya sama dengan teknik blok

    - Berikut adalah pola-pola yang sesuai dan diperlukan untuk desain bantal sofa, dengan ukuran lihat pada pemelajaran 2

    - Pola berikut adalah urutan penggabungan atau menyambung bagian tepi pola belah ketupat atau diamond

    - Motif tambahan untuk Quilting pada bagian tepi kain

    - Jika pola secara keseluruhan telah tersambung dan dijahit mesin maka lapisi pola bagian depan dengan Dacron atau busa lapis kemudian di quilting (lihat cara quilting di teknik log) setelah di quilting membuat atau menjahit resleting pada bagian belakang.

    - Lihat cara menyatukan atau menjahit bagian depan dan belakang

    - Hasil akhir karya akan terlihat sebagai berikut:

- Rangkuman

Dalam pembuatan jahit perca dengan pola geometris memerlukan kehati-hatian baik dalam membuat pola, memindahkan pola juga pada saat menyambung dengan jelujur, sehingga pada saat menjahit dengan mesin ukuran tidak berubah.

Pada umumnya teknik penyelesaian jahit perca geometris diselesaikan dengan: jahit tangan (jelujur pendek, tikam jejak), setikan mesin.

Ketepatan ukuran dan kerapian jahitan mempengaruhi hasil akhir dari karya seni jahit perca ini. Jika menggunakan bahan atau kain yang licin lapisi pola yang telah dipotong dengan fiselin dan setrika dengan rapi, begitu juga apabila pola-pola telah tersambung setrika setiap sambungan dengan rapi dan rata agar dapat menghasilkan jahitan dan permukaan kain rapi.

Pada saat mengquilting pemasangan kain hasil jahitan perca harus benar-benar rata agar quilting yang dihasilkan tidak mengkerut.

- Tugas

- Buatlah desain jahit perca dengan menggabungkan beberapa pola geometris menjadi satu lembaran kain!

- Buatlah desain jahit perca dengan menggabungkan pola line dan log menjadi satu lembaran kain untuk hiasan dinding!

- Test Formatif

- Uraikan bagaimana cara memotong kain agar menghasilkan guntingan kain yang baik dan rata!

- Jelaskan bagaimana cara menyambung pola jahit perca agar hasilnya baik dan rapi?

- Jelaskan bagaimana memasang pemidangan atau bidal sebelum mengquilting karya jahit perca?

- Kunci Jawaban

- Cara memotong pola yang baik adalah:

  - Gunakan gunting kain yang tajam

  - Letakan kain pada permukaan meja yang rata

  - Gunting kain sesuai pola yang telah ditandai dan diberi tanda jahitan 1 cm keliling dari pola, lihat gambar dibawah ini

- Cara menyambung jahit perca agar menghasilkan karya yang baik adalah:

  - Letakan pola yang telah dipotong dan susun menurut desain yang telah dibuat

  - Sambung dengan setikan tangan atau jelujur dua pola sesuai urutan dalam desain

  - Setelah semua tersambung kemudian jahit dengan mesin

  - Setrika terbuka pada sambungan kain dibagian belakang

  - Pastikan bahwa tidak ada jahitan yang terbuka

  - Lihat gambar berikut

- Cara memasang hasil perca pada pemidangan sebelum di quilting adalah:

  - Taruhlah hasil jahitan pada bahan pelapis Dacron atau busa lapis, kemudian jelujur keliling agar saat dijahit quilting tidak bergeser bahan pelapisnya

  - Letakan ring pemidangan bagian bawah diatas jahitan yang telah diberi pelapis, kemudian taruhlah ring pemidangan bagian atas diatas jahitan kemudian pres atau masukan ring bagian atas menekan jahitan yang dibawahnya telah diberi ring kemudian skrup ring pemidangan bagian atas dan pastikan permukaan kain rata

  - Lihat gambar dibawah ini

- Lembar Kerja

    - Buatlah pecah pola dari desain hiasan dinding dibawah ini!

    - Ukuran tentukan sendiri, tetapi tetap harus memperhatikan:

  - Keseimbangan atau balance sehingga menghasilkan satu irama atau ritme yang harmonis

Pecah pola hiasan tersebut adalah:

87,5 cm

142,5 cm

| 5 | 12,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Adapun rincian pola sebagai berikut:

Warna hitam ukuran 5 cm x 5 cm = 28 potong

Warna violet ukuran 5 cm x 5 cm = 43 potong

Warna hijau ukuran 5 cm x 5 cm = 45 potong

Warna biru ukuran 5 cm x 12,5 cm = 45 potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 8

potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 8 potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 8 potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 4 potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 4 potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 4 potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 8 potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 4 potong

Segi tiga sama kaki ukuran 15 cm x 12,5 cm = 8 potong

Segi tiga sama sisi ukuran 2,5 cm x 2,5 cm = 72 potong

Motif ikan dengan ukuran 12,5 cm x 12,5 cm = 18 potong

Sedangkan bisban untuk keliling ukuran 2 cm x 142,5 cm x 87,5 cm

- Proses pembuatan pola dan penggabungan pola sebagai berikut:

- Gambar disamping ini adalah cara membuat pola segi tiga sama kaki

- Kemudian pola digunting sehingga terbentuk menjadi 2

- Cara membuat pola line setelah kain digabung untuk mempermudah dalam penggabungan pola selanjutnya

- Cara menggabungkan segi tiga sama kaki pada pola log motif ikan

- Setelah digabungkan dengan setikan mesin (awal penggabungan menggunakan jelujur)

- Cara menggabungkan sisi yang lain

- Hasil penggabungan ke empat segi tiga sama sisi

- Setelah terbentuk pola blok atau log maka gabungkan pola-pola garis atau line sehingga terbentuk satu garis blok, setelah semua tersambung menjadi 6 baris seperti dibawah ini, barulah disambung satu persatu hingga menjadi satu lembaran kain.

- Lapisi lembaran perca yang sudah selesai dengan Dacron, kemudian jelujur keliling dan menyilang ditengah, kemudian di quilting

- Lapisi kain furing pada bagian belakang, kemudian beri bisban keliling agar terlihat rapi, jika diperlukan beri tali untuk mempermudah jika ingin dipasang di dinding.

- Bersihkan tiras benang dan bekas jelujur, setrika hingga karya terlihat rapi.

Kegiatan Belajar 4. Menyelesaikan Pekerjaan (Finishing) Dan Membersihkan Ruangan Kerja

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar ini Anda dapat:

  - Menyelesaikan karya sampai tahap akhir sehingga dapat digunakan sesuai fungsinya (sikap)

  - Membersihkan tempat bekerja dan merapikan barang-barang yang tidak berguna seperti sampah (sikap)

  - Mengembalikan peralatan-peralatan ke tempat penyimpanan sesuai dengan posisinya (sikap)

- Uraian Materi

- Jenis-jenis Mesin Yang Digunakan

Untuk finishing produk kriya tekstil jahit perca mesin yang digunakan yakni:

  - Mesin obras untuk merapikan pinggiran kain (merapikan tiras benang)

  - Mesin Neci untuk merapikan tepi produk jika diperlukan

  - Mesin jahit otomatis untuk memperindah tepi produk atau mengquilting

- Cara Menyelesaikan Pekerjaan

  - Cempal dengan pola log

    - Apabila bagian depan (permukaan produk) telah diselesaikan dengan quilting, selanjutnya penyelesaian bagian tepi dengan pemasangan bisban.

    - Pekerjaan terakhir adalah membersihkan tiras benang juga benang-benang jelujur, kemudian menyetrika produk agar rapi masukan dalam kemasan.

  - Sarung bantal kursi dengan pola line

    - Apabila bagian depan sarung bantal kursi sudah diselesaikan dengan quilting maka dilanjutkan dengan memasang bagian belakang yang terlebih dahulu telah memasang retsleting atau kancing, perekat.

    - Pekerjaan terakhir adalah membersihkan tiras benang juga benang-benang jelujur, kemudian menyetrika produk agar rapi masukan dalam kemasan.

  - Taplak meja dengan pola hexagon

    - Apabila pola hexagon telah diselesaikan dengan teknik aplikasi pada bahan dasar taplak, maka selanjutnya dapat di quilting maka dilanjutkan melipat bagian tepi kain dengan jahit soom.

    - Pekerjaan terakhir adalah membersihkan tiras benang juga benang-benang jelujur, kemudian menyetrika produk agar rapi lalu masukan ke dalam kemasan

  - Sarung bantal kursi dengan pola diamond

    - Apabila bagian depan dan tepi sarung bantal kursi sudah diselesaikan dengan quilting maka dilanjutkan dengan memasang bagian belakang yang terlebih dahulu telah memasang retsleting atau kancing perekat.

    - Pekerjaan terakhir adalah membersihkan tiras benang juga benang-benang jelujur, kemudian menyetrika produk agar rapi masukan dalam kemasan.

  - Kesehatan dan keselamatan kerja

Yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah sikap pada waktu bekerja dan cara menyimpan alat yang aman dan rapi, perkiraan kecelakaan pada saat menjahit sangat kecil, namun kemungkinannya selalu ada. Kesehatan dan keselamatan kerja perlu diperhatikan dalam menggunakan alat jahit, agar terhindar dari kecelakaan terutama pada alat jahit mesin industri yang alat jahitnya besar.

Pada saat bekerja keselamatan kita bisa saja terancam, hal ini disebabkan oleh sikap dan cara bekerja yang kurang hati-hati, misalnya jarum pentul berserakan di lantai dapat melukai orang lain. Agar kita terhindar dari bahaya atau kecelakaan pada waktu bekerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

    - Sikap waktu bekerja: Sikap tenang dan tidak terburu-buru

    - Cara memotong benang: Harus menggunakan gunting jangan dengan gigi

    - Tidak memasukkan jarum pentul kedalam mulut pada waktu menjahit, sebab kemungkinan jarum pentul itu dapat tertelan kedalam mulut

    - Rambut yang panjang diikat: Rambut yang panjang saat menjahit jangan dibiarkan terurai, karena kemungkinan besar dapat tersambar roda mesin

    - Memutuskan dan mengalirkan aliran listrik

Sebelum mulai menjahit, teliti dahulu cara memakai alat yang menggunakan tenaga listrik, berapa besar watt dan voltase yang dibutuhkan sehingga kita tidak salah menggunakan. Periksalah dengan seksama keadaan kabel jangan sampai ada tempelan isolasi yang terlepas. Hal ini dapat membahayakan si penjahit yang menggunakan mesin yang tenaga listriknya besar. Sebaliknya kabel-kabel listrik dalam ruangan mesin jahit industri, menggunakan instalasi yang dipasang di atas, ditanam dalam lantai agar tidak membahayakan orang yang bekerja.

    - Gunakan penyambung listrik stricker pada mesin atau pada stop kontak atau pada dynamo agar tidak terkena minyak pelumas. Matikan aliran listrik apabila mesin tidak digunakan lagi untuk menjahit.

    - Cara memasukkan bahan ke mesin. Bila sedang menjahit jangan memasukkan bahan ke mesin dengan tangan terlalu kedepan, karena ada kemungkinan jarum mengenai tangan kita.

    - Menjaga keseriusan. Bila seseorang menggunakan mesin jahit jangan bermain-main, karena semua mesin jahit berbahaya. Akibatnya orang tersebut akan mengalami kecelakaan, misalnya terpotong atau terjahit tangannya.

    - Cara meletakkan gunting. Jangan meletakkan gunting diatas mesin jahit, karena gunting bisa jatuh pada saat menjahit, sebaiknya sediakan kantong dari bahan untuk tempat gunting dan pemotong benang yang diletakkan pada mesin jahit.

    - Penggunaan cincin jahit (bidal). Agar jari tak tertusuk jarum waktu menjahit dengan tangan, biasakan memakai cincin jahit. Bekas tusukan jarum yang berkarat dapat menimbulkan infeksi yang mengandung kuman tetanus, dan dapat berakibat fatal bagi jiwa kita (cincin jahit/bidal dipakai di jari tengah kanan).

    - Menjaga kebersihan. Jangan meletakkan makanan dan minuman diatas mesin karena dapat mengotori mesin.

  - Cara merawat alat dan bahan

    - Berikan minyak pelumas pada mesin jahit dan komponennya secara teratur

    - Perhatikan petunjuk alat yang ada

    - Lakukan perawatan terhadap semua peralatan secara teratur

    - Segera perbaiki/ganti peralatan yang rusak

    - Simpanlah bahan yang sudah selesai dipergunakan dalam lemari

- Rangkuman

Penyelesaian akhir (finishing) adalah membuat karya/produk jadi sempurna sesuai rencana (desain). Jika pekerjaan finishing telah selesai maka pekerjaan selanjutnya adalah dengan posisi yang benar.

Sisa bahan dikembalikan/dirapikan pada tempat penyimpanan bahan dengan benar, kemudian merapikan tempat kerja, membersihkan, membuang sampah yang tidak diperlukan pada tempat sampah,  agar tempat bekerja bersih dan rapi.

Pada waktu bekerja Anda harus mengikuti aturan dan cara pengoperasian alat serta tata tertib dalam bekerja agar terhindar dari kecelakaan dan tidak diperbolehkan bercanda pada saat bekerja.

- Tugas

- Berlatihlah memasang retsleting berbagai jenis dengan cara yang benar!

- Berlatihlah membuat lubang kancing!

- Inventarisasikan peralatan-peralatan yang akan digunakan sebelum bekerja!

- Test Formatif

- Uraikan finishing produk taplak meja dengan pola hexagon agar kelihatan rapi?

- Uraikan finishing produk sarung bantal kursi pola line?

- Apa yang dimaksud dengan keselamatan kerja?

- Bagaimana cara merawat alat?

- Bagaimana cara merawat bahan?

- Kunci Jawaban

- Untuk menyelesaikan finishing dari taplak meja pola hexagon adalah pola hexagon telah diselesaikan dengan teknik aplikasi pada bahan dasar taplak, maka selanjutnya dapat di quilting dan dilanjutkan melipat bagian tepi kain dengan jahit soom. Pekerjaan terakhir adalah membersihkan tiras benang juga benang-benang jelujur, kemudian menyetrika produk agar rapi lalu masukan kedalam kemasan.

- Untuk menyelesaikan finishing sarung bantal kursi adalah bagian depan sarung bantal kursi yang sudah diselesaikan dengan jahit quilting, maka dapat dilanjutkan dengan memasang bagian belakang yang terlebih dahulu memasang restleting atau kancing atau perekat. Pekerjaan terakhir adalah membersihkan tiras benang juga benang-benang jelujur, kemudian menyetrika produk agar rapi lalu masukan kedalam kemasan.

- Yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah sikap pada waktu bekerja dan cara menyimpan alat yang aman dan rapi, perkiraan kecelakaan pada saat menjahit sangat kecil, namun kemungkinannya selalu ada. Kesehatan dan keselamatan kerja perlu diperhatikan dalam menggunakan alat jahit, agar terhindar dari kecelakaan terutama pada alat jahit mesin industri yang alat jahitnya besar.

- Cara merawat alat setelah digunakan yaitu dengan cara memberikan minyak pelumas pada mesin jahit dan komponennya secara teratur, perhatikan petunjuk alat yang ada, lakukan perawatan terhadap semua peralatan secara teratur, segera perbaiki/ganti peralatan yang rusak.

- Cara merawat bahan yaitu simpanlah bahan yang sudah selesai dipergunakan dalam lemari.

- Lembar Kerja

- Jelaskan cara menyelesaikan atau finishing dari pembuatan karya hiasan dinding?

- Jelaskan bagaimana sikap kerja yang baik pada saat praktik?

- Jelaskan bagaimana caranya memanfaatkan limbah dari kain, dan dapat dipergunakan untuk apa saja?

BAB. III

EVALUASI

- Test Psikomotor

  - Buatlah produk hiasan dinding dengan teknik jahit perca bentuk dan ukuran sesuai gambar pada lembar kerja tiga!

  - Petunjuk:

    - Baca dan pahami gambar kerja

    - Kenakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja

    - Melakukan pembuatan produk sesuai tahapan kegiatan

    - Melakukan konsultasi kepada pembimbing selama proses pembuatan

    - Mengumpulkan bukti hasil belajar

    - Menyusun laporan kegiatan

  - Lembar Penilaian unjuk kerja

Test Psikomotor Dinilai Dari Tiap Kriteria Unjuk Kerja

Sesuai Format Berikut Ini:

Nomor Peserta	: ...............................

Nama Peserta	: ...............................

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maksimal | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perencanaan - Persiapan alat dan bahan - Pemahaman gambar kerja | 5 5 |  |  |
| 2. | Membuat pola-pola geometris untuk fungsi tertentu - Membuat pola garis - Membuat pola hexagon | 10 10 |  |  |
| 3. | Menjahit perca geometris - Menjahit perca dengan pola garis - Menjahit perca pola hexagon - Menjahit perca pola diamond - Menjahit perca pola blok | 10 10 15 10 |  |  |
| 4. | Kualitas - Komposisi desain - Komposisi warna - Ketepatan ukuran | 5 5 5 |  |  |
| 5. | Finishing - Kerapian jahitan - Packaging | 5 5 |  |  |
| Total |  | 100 |  |  |

- Test Kognitif

- PILIHAN GANDA

Lingkarilah jawaban dibawah ini dengan jawaban yang paling tepat!

  - Motif dari bahan apa saja yang dapat digunakan untuk jahit perca.....

    - Polos dan berkotak

    - Abstrak

    - Kotak dan bergaris

    - Bunga dan bergaris

    - Semua motif baik polos maupun bercorak

  - Teknik jahit perca dalam bahasa Inggris dinamakan...........

    - Patchwork

    - Quilt

    - Knite

    - Hexagon

    - Printing

  - Teknik jahit dengan pola sarang tawon dapat juga disebut............

    - Template

    - Hexagon

    - Diamond

    - Line

    - Log

  - Dibawah ini termasuk bahan pengisi jahit perca, kecuali................

    - Busa

    - Colduro

    - Dacron

    - Kapuk

    - Fiselin

  - Alat pembantu untuk membuka jahitan yang salah adalah ..................

    - Rader

    - Cukit

    - Gunting

    - Jarum

    - Silet

Jawaban Test Pilihan Ganda:

- e

- a

- b

- d

- a

- Test Afektif

Tiap tahapan diamati sikap sesuai diagram di bawah ini:

Nomor Peserta	: ....................

Nama Peserta	: ....................

| No. | Aspek Noninstruksional Sikap (Attitude) | Skor Perolehan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Believe (B) (Preferensi Oleh Penguji Ybs) |  |  |  |  | Evaluation (E) (Oleh Guru) |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kerjasama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kedisiplinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kejujuran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mengakses dan mengorganisasi informasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tanggung Jawab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Memecahkan masalah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kemandirian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ketekunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nilai Attitude (Nat)	= ∑ (Bn x En) x 9

5 x 5 x n

BAB. IV

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari seluruh proses kegiatan belajar dalam modul kompetensi jahit dengan teknik Menjahit Perca Geometris, apabila hasil evaluasi dari ketiga aspek yaitu (pengetahuan, sikap dan keterampilan) di konversi mencapai ketuntasan 75 % atau lebih, dan setelah mendapat rekomendasi dari Guru pembimbing mata diklat Kriya Tekstil kompetensi Jahit dengan Teknik Jahit Perca Geometris maka Siswa dinyatakan telah lulus dan dapat melanjutkan ke modul berikutnya.

Namun jika hasil penguasaan atau pencapaian dari ketiga aspek tersebut diatas belum mencapai 75 % berarti Siswa dinyatakan belum kompeten, maka Siswa tersebut harus melakukan remedial atau test ulang.

Tetapi tidak menutup kemungkinan perlu diadakan penelusuran terhadap penguasaan kompetensi dengan mengulang kembali tahapan-tahapan kegiatan belajar.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar banyak mengalami hambatan dan kendala tetapi disini bagaimana peran seorang Guru dalam menyiasati tentang banyak hal yang menjadi kendala tersebut hingga proses pembelajaran dapat berhasil sehingga peserta didik dapat terlibat dengan sungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dikmenjur, 2003. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 2004 Bidang Keahlian Seni Rupa dan Kriya Program Keahlian Kriya Tekstil. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan

Dikmenjur, 1995. Desain Kerajinan Tekstil. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Menengah Kejuruan, 1999, Seri Membuat Sendiri Patchwork Pemula Seri 2, Jakarta: Gramedia.

Marge Edie, 2001, Friendship Blocks, Hong Kong, Martngale and Company.

Mei Hidayat dan Zaenal Abidin, 2004, Kreasi Patchwork dan Quilting, Jakarta: Puspa Swarna.